LE  Cx  DES  FUSÉES

Estimation du Coefficient de Traînée des fusées en subsonique incompressible.

Ceci est la version 1bis   de notre texte.

Aidez-nous à le faire évoluer en

nous faisant part de vos remarques.

Certaines parties en ont été dissociées pour constituer

des textes à part (tels que Nos mesures en Soufflerie de Cx de fusées

ou Existe-t-il un Cx moyen pour les fusées ?)

LE CX ET LES PERFORMANCES

Les qualités de pénétration dans l’air de nos fusées d’amateurs ne comptent pas pour rien dans leurs performances en altitude. Si, pendant leur courte phase propulsive, la Traînée atmosphérique ne trouve guère le temps de les ralentir, ce n’est plus le cas lors de la longue Phase Balistique qui les mène, sur leur lancée, à l’apogée.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est assez simple d’évaluer la part du capital initial de vitesse dissipée par une fusée dans le freinage atmosphérique.

Le capital initial de vitesse d’une fusée n’est autre que sa Vitesse de Fin de Propulsion et ce capital est voué à se dissiper totalement entre l’instant de Fin de Propulsion et l’instant de culmination.

Or l’action inexorable de la pesanteur terrestre a ceci de limpide que son résultat n’est fonction que de la durée pendant laquelle cette pesanteur a agi. Dans notre cas, la pesanteur agit entre la Fin de Propulsion et l’instant de culmination. Appelons TBalCulm cette durée (pour Temps Balistique de Culmination).

À l’instant de la culmination, le bilan de la pesanteur sur le capital initial de vitesse de la fusée se résume à : – g TBalCulm .

Il en résulte que la part de ce capital de vitesse qui n’a pas été dissipée par la gravité, à savoir  VFinProp – g TBalCulm , ne peut l’avoir été que par la Traînée atmosphérique (il n’y a pas d’autres forces entrant en jeu dans le mouvement balistique de la fusée).

C’est donc une chose qu’on ne dit pas assez :

La différence VFinProp – g TBalCulm  représente le cumul des pertes de vitesse par Traînée Atmosphérique pendant la phase balistique ascendante d’une fusée.

Or, dans le cas d’une fusée à Cx constant et se déplaçant verticalement, on peut intégrer analytiquement le mouvement de la fusée d’après son équation différentielle. On connaît donc le temps qui lui faut, depuis la fin de sa propulsion, pour atteindre son apogée.

Le Vol de la Fusée  donne ce Temps Balistique de Culmination :

TBalCulm =  Arctan[ VFinProp]

équation où :

VfinProp est la vitesse acquise en fin de propulsion

g  l’accélération de la pesanteur

et b est le fameux Coefficient Balistique dont la valeur est ½ρSCx /M , quantité où l’on reconnaît :

ρ la masse volumique de l’air traversé,

S la section de référence de la fusée (la section de l’ogive souvent) ayant présidé au calcul du Cx,

Cx le coefficient de freinage atmosphérique, considéré comme constant,

et M la masse de la fusée à sec de carburant, encore nommée masse balistique.

On peut se reporter, au sujet de ce Coefficient Balistique b, à notre texte La fusée en vol balistique qui en donne une traduction beaucoup plus parlante.

Nous proposons également, à la fin de ce texte, une formulation beaucoup plus intuitive du Temps Balistique de Culmination.

Résumons juste l’entrée en matière ci-dessus en disant qu’il est aisé de connaître le Temps Balistique de Culmination. Et que, ce Temps connu, la portion de Vitesse de Fin de Propulsion qui est consommée en freinage atmosphérique peut en être facilement déduite.

Voici d’ailleurs, pour les non calculeux, un abaque donnant, en pourcentage de la Vitesse de Fin de Propulsion, ces pertes de vitesses occasionnées par la Traînée en fonction du Coefficient Balistique b et de ladite Vitesse de Fin de Propulsion :

attention, verticales ajoutées dans Word !!

Sous le graphique des pourcentages de pertes , nous proposons un autre graphique permettant de calculer le Coefficient Balistique b selon la Masse à Sec de la fusée et le diamètre de son ogive, ceci pour un Cx usuel de 0,35.

En effet, la valeur dudit Coefficient Balistique b = ½ρSCx /M ne dépend, près du sol de notre planète, que de la section de référence (section de l’ogive, le plus souvent) (donc de son diamètre), du Cx qui y est attaché, et de la Masse à Sec (ou Masse Balistique) de l’engin.

Détaillons la façon de se servir de ces graphiques couplés, sur l’exemple d’une fusée à eau dotée d’un Cx type de 0,35, d’un diamètre 80 mm et d’une Masse à Sec de 0,170 Kg :

 Choisir sur l’abaque du bas la courbe correspondant au diamètre de l’ogive de la fusée (pour nous c’est la courbe bleu dense).

 Repérer sur cette courbe l’abscisse correspondant à la Masse à Sec de notre fusée (0,17 Kg).

 Élever une verticale depuis cette abscisse jusqu’au graphe supérieur (c’est la verticale bleu dense).

 En traversant les deux axes horizontaux, cette verticale nous indique le coefficient balistique de notre fusée.

 Le point où la verticale bleue dense coupe la vitesse de Fin de Propulsion espérée (50 m/s, ici) nous donne le pourcentage de vitesse que la fusée perdra du fait de la Traînée durant sa phase balistique ascendante : pour nous c’est 28 %…

La modicité de ce pourcentage est ici due au fait que les fusées à eau de base n’atteignent pas de grandes vitesses. De plus, le modèle choisi est d’une masse plutôt forte, ce qui produit les deux résultats favorables de limiter fortement sa vitesse de fin de propulsion et d’augmenter sa Masse Balistique.

Mais la lecture de ces familles de courbes nous convainc également que si l’on propulsait la même fusée à eau à des vitesses plus grandes (par augmentation de la Pression Initiale), les pertes endurées par Traînée deviendraient beaucoup plus importantes…

Une même augmentation des pertes par Traînée serait obtenue si l’on diminuait la Masse à Sec de la fusée (par exemple jusqu’à 0,1 Kg ) : Cela aurait pour double effet défavorable de diminuer sa Masse Balistique (verticale bleue claire) et d’élever sa Vitesse de Fin de Propulsion (qui passerait alors à 65 m/s). Le pourcentage des pertes par Traînée dépasse alors les 45 %…

La fusée à eau bute donc vraiment sur le mur de l’atmosphère…

Les fusées à feu, en particulier les Minifusées et Fusée Expérimentales, échapperaient à cette malédiction (du fait de leur plus faible diamètre et de leur plus forte Masse Balistique) s’il ne leur prenait pas de tutoyer les fortes vitesses !

La verticale rouge illustre l’exemple d’une telle fusée de diamètre 40 mm et de Masse à Sec 0,50 Kg (toujours au même Cx de 0,35) : selon sa Vitesse de Fin de Propulsion, elle peut dissiper jusqu’à 50 % de son capital de vitesse en freinage atmosphérique…

Recalons notre pensée sur un dernier exemple : Les fusées à feu de la catégorie Minifusée Cariacou, ont fréquemment des temps de montée à l'apogée de 10 s (à partir de l'instant de Fin de Propulsion). Il en résulte que sur les 125 m/s de leur vitesse de Fin de Propulsion, 21 % sont dissipés en freinage atmosphérique. Correction de ce  %age le 29 05 07

Attention cependant à ne pas se fabriquer une vision trop simple des choses : le fait d’améliorer la pénétration dans l’air de la fusée (en la dotant d’un Coefficient Balistique plus favorable, c-à-d plus faible) lui permettra de voler plus longtemps vers son apogée (en montant donc plus haut), mais la gravité tirera alors parti de ce Temps Balistique accru pour freiner la fusée selon son inexorable loi g TBalCulm…

CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES  SUR  LE  Cx

Avant d’entrer dans le vif de notre sujet, nous nous devons de rappeler que c’est commettre une grave imprudence que de parler de Cx d’un mobile sans préciser à quelle section ce Cx est attaché.

Rappelons que la Traînée d’un corps ne peut être déterminé que par des mesures en soufflerie ou en vol.

Bien sûr, une fois que cette Traînée (qui est une force) a été mesurée (en soufflerie, par exemple), il est tentant de la diviser par la pression dynamique 1/2ρV² de l’écoulement, pression qui caractérise tout à fait sa vitesse… Cette pression dynamique 1/2ρV² est également la surpression causée par l’arrêt des particules d’air au point d’arrêt :

Écoulement

Point d’arrêt

La division d’une force par une pression ayant les dimensions d’une surface, il est alors naturel de se demander à quoi correspond la surface qui résulte de cette division. La réponse est qu’elle ne correspond à aucune surface particulière (dans le cas de nos fusées, elle est plus petite que la section frontale, par exemple).

On ne sait pas ce qu’est cette surface, mais on peut l’appeler la Surface de Traînée, ou Surface Équivalente de Traînée.

On pourrait en rester là et dire que le mobile testé possède telle surface équivalente de Traînée (égale à la Traînée divisée par 1/2ρV² ).

Cependant , on choisit en général, de diviser également cette surface équivalente de Traînée par une surface de référence. Nous disons bien une surface de référence, mais ce n’est pas particulièrement cette surface qui est à l’origine de la Traînée : quelque fois même cette surface n’a pas d’existence physique dans le mobile : ainsi, si l’on prend comme surface de référence, pour la voiture de record dessinée ci-dessous, sa maîtresse section frontale (ainsi que le font les ingénieurs en automobile), on peut comprendre que cette maîtresse section est une silhouette mais que cette silhouette n’est aucunement l’une des sections de la voiture : il n’est pas possibl,e en effet, de faire tenir cette silhouette dans le volume de la voiture, du moins perpendiculairement à son axe d’avancement.

Maîtresse section

Les avionneurs, quant à eux, utilisent comme surface de référence l’aire des ailes de l’avion (aire des ailes vues de dessus). Cela peut paraître troublant puisque, par exemple, la Traînée de l’aile ou même de l’avion est exprimée par rapport à cette aire qui n’est pas perpendiculaire à l’écoulement (qui lui est même parallèle). Mais cela facilite leurs calculs…

Les fuséistes pratiquent autrement : ils prennent comme surface de référence la section maximale de l’ogive (qui est la section du tube du fuselage, dans le cas de fusées simples) et ceci même lorsque la fusée est en incidence, càd lorsqu’elle se présente en travers à l’écoulement de l’air…

Dans le cas plus compliqué, où le fuselage de la fusée n’est pas tubulaire (c-à-d de section constante) mais au contraire fuselé (comme pour la fusée de Tintin) les fuséistes prendront comme référence la maîtresse section du fuselage (à son plus fort diamètre).

Fusée fuselée

Maîtresse section

Lorsque le fuselage est formé de tubes de sections différentes, ça devient plus compliqué. Il y a le choix, mais les fuséistes semblent attachés à la section frontale de la seule ogive.

Pour continuer ce tour d’horizon de la diversité culturelle selon les secteurs technologiques, faisons état d’une curiosité qui montre que la surface de référence peut même être dématérialisée : Dans leurs études, les concepteurs de ballons dirigeables se réfèrent à une surface tout à fait virtuelle qui vaut la puissance 2/3 du volume du ballon !

Je ne sais comment pratiquent les concepteurs de sous-marins, mais ils doivent également prendre comme section de référence la maîtresse section de leurs créations…

Qui saura comment font les concepteurs d’hélicoptères ?

Pour finir d’argumenter cette mise en garde sur le choix de la surface de référence, il faut rappeler également que la Traînée d’un corps est la somme de deux Traînées :

–la Traînée de Pression, somme vectorielle de toutes les composantes sur l’axe de Traînée   des forces de pression appliquées à la surface du corps (deux exemples de ces forces P sont dessinés en rouge ci-dessous : des surpressions par rapport à la Pression Atmosphérique et des dépressions).

P

P

Fr

Point de Transition

V

–la Traînée de Friction, somme vectorielle de toutes les composantes sur l’axe de Traînée des forces de friction appliquées à la surface du corps, chacune de ces forces de friction étant évidemment contenue dans le plan tangent à la surface du corps au point considéré (deux exemples de ces forces Fr, ici exagérées, sont dessinés en bleu ci-dessous) :

On comprend alors que si la maîtresse section peut être ressentie comme la section de référence pour la Traînée de Pression, c’est une autre surface, non pas perpendiculaire à l’écoulement mais plutôt parallèle, qui sera ressentie comme génératrice de la Traînée de Friction…

Nous venons d’écrire que les exemples de forces bleues Fr ont été exagérés sur notre dessin, mais il faut quand-même se remémorer que pour un corps de révolution fuselé comme ci-dessous :

… corps qui présente une longueur de 7 fois son diamètre, la Traînée de frottement vaut le double de la Traînée de Pression (pour ce corps, le Cx est alors de 0,1 ).

Nous devons cette remarque au Cours d’InterAction qui nous a formidablement fait progresser dans la connaissance de l’Aérodynamique.

Cette prépondérance de la Traînée de Friction n’est que la conséquence malheureuse du profilage du corps, puisque, en améliorant sa forme, on lui a ajouté également de la surface, laquelle est alors le siège d’une importante Traînée de Friction.

Si donc on devait opter pour la surface de référence la plus représentative de la Traînée de ce corps, on ne devrait pas prendre sa section frontale mais plutôt la surface responsable de la Traînée de Friction, qui est sa surface de friction  …

Il est d’ailleurs instructif de noter que nos fusées ont des rapports longueur/diamètre proche de ce chiffre 7 et souvent même plus importants.

Pour conclure sur ce choix d’une surface de référence, répétons que la surface de référence n’est pas particulièrement responsable de la Traînée d’un corps : La Traînée est générée par l’ensemble de la surface enveloppant le corps, cette surface enveloppe étant l’interface au travers de laquelle le corps informe le fluide de sa présence et au travers de laquelle, en retours, le fluide transmet sa réponse de Traînée et éventuellement de Portance…

Mais il s’avère que référencer la Traînée à une surface quelconque du corps permet de comparer les Traînées de corps de formes homothétiques et d’échelles différentes.

En effet, toutes les surfaces d’un corps évoluent comme le carré de sa dimension caractéristique (sa longueur ou son diamètre, par ex.) : donc, quelles que soient les surfaces de référence choisies, celles-ci évolueront de concert lorsqu’on modifiera l’échelle du mobile (pour passer par exemple du modèle testé en soufflerie au prototype réel)… Pour cette dernière raison, on pourrait tout aussi bien prendre comme surface de référence la surface du logo de la compagnie aérospatiale qui a construit l’engin, du moins si ce logo évoluait homothétiquement lors des changements d’échelle.

La fonction du Cx est donc de permettre la comparaison de corps de formes similaires mais d’échelles différentes…

Quoi qu’il en soit, le choix d’une surface de référence est sans importance si l’on attache toujours au Cx la section qui a servi à son calcul : ce qui intéressera toujours l’ingénieur au moment de la définition d’un mobile, ce n’est pas tant le Cx  que le SCx, puisque c’est ce produit recomposé qui lui permettra de calculer les performances de sa création…

À titre d’exemple, parlons de l’aérodynamique des TGV. À leur vitesse commerciale de 300 Km/h, 90 % de l’énergie qu’ils dépensent est perdue en Traînée aérodynamique. Ce pourcentage passe à 95 pour la rame de TGV ayant porté le record à 574,8 Km/h. Comme cette dernière dissipait à l’instant du record la coquette puissance de 19,6 MW (mégaWatt), il est assez facile de calculer son SCx. En effet, la puissance évoquée équivaut au produit TV de la Traînée T par la vitesse V de l’engin. Comme T vaut ½ρSCxV² , le SCx vaut 2P/ρV3  c-à-d, dans le cas de la rame du record, 7,86 m²   .

Diviser ce SCx par la surface frontale de l’engin peut apparaître comme un réflexe légitime. Le Cx vaut alors -------  Connaître la surface frontale !!. Mais ce réflexe est discutable dans la mesure où la Traînée d’un train provient beaucoup plus de sa surface latérale de friction (surface mouillée) que de sa surface frontale. C’est si vrai que connecter deux rames identiques doublera le Cx référencé à la surface frontale alors que celui-ci demeurera presque constant si on le référence à la surface latérale du train : Ce dernier Cx sera donc beaucoup plus utile pour effectuer des comparaisons entre différentes configurations roulantes (le produit SCx prenant alors en compte la surface latérale du train, laquelle est très peu différente du produit de la longueur du train par le périmètre de sa maîtresse section). À ce titre, un Cx ferroviaire linéaire (c-à-d lié à la longueur du train) serait d’ailleurs plus avantageux…

Pour ce qui concerne l’automobile, Th. Faure signale que, si le véhicule de tourisme aérodynamiquement parfait pourrait prétendre à un Cx de 0,15, les Cx actuels marquent plutôt une remontée à 0,35 après être descendus, auparavant, à une valeur de 0,30…

Dans ce Cx des véhicules de tourisme, la Traînée de Pression compte pour 60 % et celle de Friction pour 5 %. Cette primauté de la Traînée de Pression sur celle de Friction est propre à l’automobile de tourisme, puisque, pour des raisons d’encombrement, on ne peut la doter d’un profilage arrière idéal (qui réduirait la Traînée de Pression, quitte à augmenter légèrement celle de Friction)…

Les accessoires (rétroviseurs, échappement, etc.) représentent 25 % du Cx total de ces mêmes véhicules.

Le Cx d’un semi-remorque est supérieur à 0,55 et peut s’élever à 0,8 (document Scania).

Relevons de même que si la Traînée des cyclistes dépend grandement de leur position sur le vélo, de cette position dépend aussi leur surface frontale (le cycliste en danseuse en offrant une beaucoup plus grande que le cycliste couché) : il n’est donc pas possible de référencer les mesures de Traînée effectuées en soufflerie à une surface frontale donnée. L’usage est alors de ne donner pour le cycliste que le produit SCx, produit que l’on devrait nommer sa surface équivalente (et non son ‘‘coefficient de pénétration’’ comme on le trouve écrit).

Le site Sport & Performance donne pour le couple cycliste-vélo la surface équivalente suivante :

• 0,40 m² pour un cycliste traditionnel avec bras tendus

• 0,35 m² pour un cycliste traditionnel avec bras fléchis

• 0,30 m² pour un cycliste traditionnel avec bras en bas du guidon

• 0,25 m² pour un cycliste "contre la montre" ou triathlète

Il précise que, dans ces chiffres, le vélo n'intervient que pour 10 %…

Insistons sur le fait que ces chiffres ne sont pas des Cx mais de SCx… C’est d’ailleurs nous-mêmes qui avons ajouté d’autorité leur dimension (le m²), ne pouvant nous rendre complice d’un manquement autorisant toutes les confusions.

Si vous êtes un géant (harmonieux) et que vous faites du vélo, il faudra pondérer ces valeurs par le carré de votre coefficient linéaire de gigantisme (le carré de 1,2 , par exemple), votre monture étant censée s’adapter à vos imposantes mensurations.

Terminons en précisant qu’un individu de stature normale volant sous un parapente développe un SCx de 0,4 m² (ce Cx intègre la Traînée des suspentes et de la sellette). Si cette sellette est profilée derrière le pilote, le SCx descend à 0,25 m²  .(article de Luc Armant)

LA  TRAÎNÉE  DE  PRESSION  DE  L’OGIVE

L’ogive est l’élément aérodynamique auquel nous attribuons instinctivement la fonction délicate de fendre l’air. Convaincus que cette fonction d’intrusion est forcément coupable, nous sommes donc prêts à admettre en retour le prix d’une Traînée de Pression d’ogive conséquente.

Pourtant il n’en est rien : dans la pratique, ce prix est extrêmement faible.

C’est surprenant parce que la Traînée de Pression est celle à laquelle on pense le plus facilement, sans doute parce que, lorsque l’on est pris dans une rafale de vent on considère que c’est surtout cette Traînée de Pression qui nous secoue   .

De la même façon, c’est la Traînée de Pression d’un bâtiment (lorsqu’il est soumis au vent) qui occasionne des efforts importants sur les vitres et les portes, et donc les fait claquer ou s’ouvrir intempestivement…

Nous donnerons plus loin la raison de cette modestie de la Traînée de Pression de l’ogive d’une fusée ; mais voici déjà pour nous en convaincre quelques valeurs de Cx d’ogives mesurées sur le graphe d’un document du CNES relatant des tests de l’ONERA.

Ces tests concernent trois ogives dites ‘‘adaptées’’ d’élancement variant de 3 à 5 diamètres    et de formes classiques, apparemment gothique (je préfère personnellement utiliser ce qualificatif pour les ogives de cette forme plutôt que celui d’ogival, ceci afin éviter de devoir écrire ogive ogivale) :

Ogive d’élancement 5 : Cx = 0,002

Ogive d’élancement 4 : Cx = 0,005

Ogive d’élancement 3 : Cx = 0,02

Excel nous propose alors une régression pour ce Cx, selon l’élancement de l’ogive. Il serait stupide de ne pas l’utiliser, à peine simplifiée, pour les élancements différents de ces valeurs entières 3, 4 et 5 :

Cx =  3 ÉOg -4,5    avec ÉOg  l’élancement propre de l’ogive

Le même document précise que ‘‘pour les fusées Faon ou Cabri, au nombre de Mach M = 0,8, le coefficient de Traînée d’onde reste inférieur à 0,01’’   . Quand on sait que l’expression ‘‘Traînée d’onde’’ recouvre ce que nous appelons dans ce texte le Cx de pression de l’ogive, on peut être certain que ce Cx de pression demeure dans des valeurs extrêmement faibles aux vitesses subsoniques…

Ces valeurs de Cx sont à comparer avec le Cx de l’avant du corps de révolution fuselé ci-dessous, déjà évoqué et tiré du Cours d’InterAction :

… corps 7 fois plus long que son diamètre.

Ce Cx de pression amont (c-à-d des surfaces partant de son avant jusqu’au maître couple) vaut simplement  0,03 ! Nous y revenons plus bas…

Le document Rocket Drag Analysis , ainsi que le rapport de tests en soufflerie basse vitesse Model Rocket Drag Analysis (se méfier de la presque homonymie des deux documents) proposent d’autres Cx d’ogives profilées ou coniques. Ces données sont énoncées plus bas, avec celle du Vol de la Fusée de Gil Denis, dans le chapitre QUELQUES VALEURS DU CX DE FUSÉES ET  MICROFUSÉES .

Mais voici déjà un graphe illustrant l’ensemble de ces Cx de Pression d’ogive :

Les marques en bleu dense sont les données tirées de Rocket Drag Analysis.

En vert fluo sont celles tirées de Model Rocket Drag Analysis.

En rouge celles présentées par Le Vol de la Fusée.

Les marques triangulaires représentent les ogives coniques.

Les marques de forme carrée représentent le Cx d’ogives fuselées (parabolique, elliptique ou « adaptée »). Ces marques dessinent, par exemple, la courbe noire (Cx de pression des ogives adaptées des tests ONERA ).

On peut juger que cette courbe noire est correctement disposée par rapport à la courbe rouge  ou, si l’on préfère, la courbe bleu dense des cônes de Rocket Drag Analysis.

La courbe bleu clair n’est autre que la régression Cx = 3 ÉOg -4,5 que nous avons justifiée ci-dessus.

Il est patent que la marque carrée bleu dense de gauche pourrait servir à la prolongation de la courbe noire (cette courbe doit, logiquement, rester inférieure aux courbes des cônes).

Les marques rondes de différentes couleurs indiquent le Cx de pression de l’ogive hémisphérique (ou, en jaune, de la moitié avant de la sphère à son premier régime  ) selon les différentes sources. La marque ronde bleue dense (Rocket Drag Analysis) nous paraît un peu basse.

En vert fluo figurent les données avancées par Model Rocket Drag Analysis. Dans cette couleur, l’ogive parabolique (marque carrée) et le cône (marque triangulaire) s’éloignent beaucoup du chœur des autres mesures.

La marque en x bleue dense est celle d’une ogive plate à bords arrondis.

Le carré fuchsia figure l’avant du corps d’élancement 7 d’InterAction. Ce Cx de pression est, lui aussi, raisonnablement proche de la courbe noire tirée des tests ONERA, du moins exprime-t-il assez que le Cx de pression des ogives normalement élancées est très faible !

Cette modicité du Cx des ogives doit surprendre beaucoup de lecteurs (comme elle nous a surpris dans notre naïveté). En effet on imagine assez facilement que la Traînée d’un corps est due principalement au fait que sa face avant doit écarter les filets d’air et qu’elle bourre, en quelque sorte, dans la masse du fluide.

En réalité, l’étude des pressions sur l’avant d’une sphère (à ses deux régimes d’écoulement) montre que seule une zone située aux alentours du point d’arrêt est en surpression (33 % de la surface frontale de la sphère   ) :

Premier régime

Deuxième régime

Par l’amabilité d’InterAction

Le reste de la demi-sphère avant se révèle en dépression, en application stricte du principe de Bernoulli, du fait de l’accélération nécessaire du fluide : celui-ci est en effet soumis à la loi de conservation des débits : il faut bien qu’il accélère pour contourner l’obstacle, sinon il y aurait accumulation sans fin de particules de ce fluide.

Et l’aire sur laquelle règne cette dépression amont est importante (66 % de la surface frontale totale) !…

On peut donc vraiment dire que la partie arrière de l’hémisphère avant est aspirée vers l’avant par le fluide, fluide qui, pourtant, est rien moins que brutalisé par cet hémisphère !

Cette même affirmation paradoxale peut être également faite à propos de l’avant du corps fuselé de révolution de longueur 7D cité plus haut et dont InterAction (à qui nous devons une grande part de notre connaissance) publie la carte des pressions…

Surpressions

Dépressions

Partie avant

Par l’amabilité d’InterAction

InterAction dresse le bilan des Cx de pression :

surpression amont : 			Cxp =  0,0877

dépression en amont du maître-couple : 	Cxp = -0,0586

dépression en aval du maître-couple : 	Cxp =  0,0341

surpression aval   : 			Cxp = -0,0301

Au total: 			Cxp =  0,0331

Sur la partie avant			Cxp =  0,0291

La modicité du bilan des pressions sur la seule partie avant de ce corps (0,0291) est due, comme dans le cas de l’hémisphère avant, au fait que la projection frontale de la zone de surpressions avant (près du point d’arrêt) est trois fois moindre que celle de la zone de dépression qui suit…

Quant à la partie arrière, elle crée un Cxp encore plus faible de 0,004 .

Dans ses commentaires de son logiciel RocDrag, John S. Kallend note pour sa part : « Assume forebody pressure drag negligible (according to Hoerner) », ce qui résume tout à fait notre chapitre.

LA TRAÎNÉE DE FRICTION D’UNE FUSÉE

Il a été dit plus haut que la Traînée d’un mobile était la somme de sa Traînée de Pression et de sa Traînée de Friction.

R.GOUGNOT , dans son cours d’aérodynamique signale que la Traînée de frottement représente environ la moitié de la Traînée totale d’un avion. Ce n’est pas rien.

Nous verrons que pour nos fusées qui se déplacent en bas subsonique cette proportion est encore plus forte. Mais l’importance de cette proportion n’est pas due au hasard : les constructeurs de fusées ont été amenés à ajuster les deux postes de la Traînée (Traînée de Pression et Traînée de Friction) pour que le total de ces deux postes soit minimum. Et c’est ainsi qu’empiriquement, au fil des ans, on en est arrivé à cette silhouette élancée à laquelle nous reconnaissons immanquablement une fusée.

Nous y reviendrons plus bas dans une étude d’ingénierie consacrée au Corps Ogivo-cylindrique de volume donné de Traînée minimum .

On pense trop facilement que seuls des liquides comme l’eau et surtout l’huile peuvent produire des effets de viscosité sensibles. Mais l’air est également un fluide visqueux qui adhère à la surface des objets, même lorsque ceux-ci sont en mouvements par rapport à lui.

En cela, l’air est tout à fait comme l’eau et les autres fluides : il colle si bien aux objets qu’il existe toujours une couche d’air adhérant à la surface d’un objet en mouvement.

Recouvrant cette couche adhérant à la paroi, vient alors une autre couche qui glisse un petit peu par rapport à la première couche adhérente. Puis, à mesure que l’on s’éloigne de l’objet, les couches successives d’air reprennent de la vitesse relative.

Freinage dû à la friction de l’air

Chaque couche fluide étant animée d’une vitesse différente, il y a une force de friction entre les différentes couches. Mais la force qui nous intéresse le plus est la force entre la première couche d’air (adhérente) et la surface du mobile. Plutôt que d’une force de Friction, il s’agit d’une force de tension : Bien que cet air soit immobile, il tire en arrière la surface du mobile (entraîné qu’il est par la couche suivante) ; on pourrait dire que les molécules de la première couche ont les pieds collés sur le mobile mais qu’elles sont comme tirées de côté par les cheveux par la deuxième couche d’air…C’est cela qui occasionne sur les mobiles le freinage que l’on qualifie de freinage de friction.

Pour quantifier ce freinage, il est pratique d’introduire la notion de Coefficient de Friction. Appelons-le Cf .

L’expérience démontre que la force de Friction F est principalement proportionnelle à la surface SM  qui est baignée par le fluide en mouvement.

De plus, et par chance ineffable, la susdite force de Friction F est, comme les forces de Pression sur le mobile, proportionnelle à la Pression Dynamique de l’écoulement ½ ρV2.

La force de Friction F est donc proportionnelle à ½ ρV2 SM:

On définit alors le Coefficient de Friction sur la surface SM  comme le coefficient de proportionnalité Cf :

Cf =

La surface SM sera donc la référence de nos calculs. Nous reviendrons à la fin de ce texte sur sa détermination exacte, mais il n’y a pas grande erreur à considérer qu’elle est tout simplement celle qui est baignée par le fluide dans son écoulement. Pour cette raison, on l’appelle la Surface Mouillée (par comparaison avec la surface concernée par l’écoulement de l’eau autour d’un navire).

Inversement, à chaque fois qu’on fera mention d’un Coefficient de Friction Cf , ce sera en référence implicite à la surface SM  sur laquelle cette friction s’opère. La force résultante F en étant tirée par le simple produit Cf ½ ρV2 SM .

Mais si l’on désire référencer la Friction à une surface de référence différente (et en général les fuséistes choisissent SOg , la section frontale de l’ogive), le produit Cf SM devra être divisé par cette section. Ainsi le Cx de friction Cxf d’une fusée de surface mouillée SM s’écrira, en référence à la section frontale d’ogive SOg :

Cxf =

Notons d’ailleurs que la terminaison  xf  de Cxf  signale systématiquement une Traînée de Friction référencée à une section frontale.

En conclusion, mémorisons qu’il est possible de référencer et les forces de Pression et les forces de Friction à la même Pression Dynamique et à la même surface de référence (par le jeu  ).

C’est ce qui conduira à l’établissement d’un Cx unique, Cx unique comptable de l’action des forces de Pression et de Friction sur l’ensemble du mobile.

QUANTIFICATION  DE  LA  FRICTION

Des générations de chercheurs se sont penchées sur la quantification du Coefficient de Friction. À force d’essais répétés, en sondant l’écoulement de différents fluides sur des plaques planes, ils ont fini par établir de façon rigoureuse que le Coefficient de Friction, en sus de dépendre de la Surface Mouillée et de la Pression Dynamique de l’écoulement, dépend d’un nombre sans dimension appelé Nombre de Reynolds.

Ce Nombre de Reynolds caractérise l’écoulement du fluide autour d’un objet. Il intègre la vitesse de l’écoulement, les propriétés du fluide et la longueur de cet objet.

Il s’écrit :

Re =

avec :

V la vitesse de l’écoulement et L sa longueur (soit longueur et vitesse de la fusée dans notre cas)

ν la viscosité cinématique du fluide traversé. Pour l’air, en atmosphère standard au niveau du sol on retient souvent :

ν = 1,43 10-5 m2/s

Quand nous disons que le Nombre de Reynolds caractérise l’écoulement, cela signifie que :

À Nombre de Reynolds Re égal, l’écoulement autour d’un objet sera toujours le même.

Ainsi et par exemple : si la Vitesse de l’écoulement V est multiplié par un coefficient k et que la longueur du corps L est divisée par le même k, le nombre de Reynolds Re est inchangé et l’écoulement est le même.

De même le changement du fluide ne se ressent, dans le Nombre de Reynolds, qu’à travers ν , la viscosité cinématique du fluide considéré. Le choix d’un fluide plus visqueux pourra compenser une diminution de la vitesse d’écoulement ou (et) de la longueur de l’objet se déplaçant dans le fluide, de telle sorte que le Reynolds reste constant. C’est pourquoi il est fréquent de tester l’aérodynamique des voitures dans un courant d’eau (veine hydraulique) :

Image ONERA, tirée du cours de Jean Délery

et des sous-marins en soufflerie :

Image ONERA, tirée du cours de Jean Délery

D’une façon générale, pour nos fusées qui, finalement, s’éloignent assez peu du sol, on pourra retenir pour la valeur du Nombre de Reynolds l’approximation suivante :

Re =70 000 V L

Donnons ainsi deux exemples de Re :

Pour une fusée à eau de 0,5 m de longueur acquerrant une vitesse de 55 m/s , le Re sera de : 70 000 * 0,5 * 55  , soit Re ≈ 2 millions.

Pour une minifusée d’1 m de long propulsée à 250 m/s le Re sera de : 70 000 * 1 * 250 , soit Re ≈ 18 millions.

Lorsque le fluide où se déplace le mobile est l’eau douce, l’approximation à utiliser est  Re = 910 000 V L .

Rappelons, à cet égard, l’initiative d’un groupe d’étudiants de Polytechnique qui ont entrepris de mesurer en piscine le Cx de leur fusée à eau. La forte viscosité cinématique de l’eau aidant, un remorquage sous-marin de leur engin à des vitesses de l’ordre de 2 m/s suffisait pour l’obtention du nombre de Reynolds correspondant à une vitesse proche de 100 km/h dans l’air.

Ce Nombre de Reynolds étant défini, on peut présenter l’évolution assez complexe du Coefficient de Friction auquel est soumise une plaque plane dans un écoulement  .

Exposons cette évolution en partant des petits Nombres de Reynolds :

Pour des Re  partant de 105 , par ex., le Coefficient de Friction diminue en suivant la courbe bleu clair :

L’équation de cette courbe est  CfLam  =

Si l’on s’intéresse précisément à l’écoulement du fluide à la surface de la plaque, on peut observer que plus on est près de la plaque et plus la vitesse relative du fluide (vitesse par rapport à la plaque) est faible : l’écoulement se fait par lames (ou couches) successives de fluide, ces lames glissant sans heurt les unes sur les autres. Plus une lame de fluide est proche de la plaque et plus sa vitesse relative est faible :

Parce que cet écoulement le long de la plaque se fait en lames successives, on le qualifie de laminaire.

On appelle la zone où le fluide tend à être freiné la couche limite.

Le freinage dû à la plaque se faisant cependant sentir théoriquement jusqu’à l’infini, on définit la couche limite comme la couche où l’écoulement relatif du fluide possède une vitesse de 0 à 99 % de la vitesse de l’écoulement en l’absence de la plaque (ou à l’infini en présence de la plaque).

Le profil des vitesses de l’écoulement laminaire le long de la plaque dessine une courbe quadratique :

80 %

100 %

100 %

99 %

97 %

93 %

55 %

Épaisseur

de la couche limite

57 %

Cette courbe a été déterminée par Blasius. Son équation est :

= 2 (  ) –(  )2

δ étant l’épaisseur locale de la couche limite, y la distance à la paroi, u la vitesse locale des filets fluide et U∞ la vitesse de l’écoulement loin de la plaque..

Le coefficient de Friction du fluide sur la plaque est proportionnel à la dérivée de cette courbe de vitesse à son point de contact sur la plaque.

Cette théorie s’accorde très bien avec les études effectuées sur la plaque plane (études ayant donnée la courbe bleu clair du graphe déjà présenté ci-dessus ).

Dans la pratique, donc, plus la vitesse du fluide croît (ou plutôt son Re), plus le Coefficient de Friction décroît…

Le Coefficient de Friction passerait donc de 4 millièmes pour un Re de 100 000 à presque rien si ne se produisait pas un phénomène particulier : la couche limite qui entoure l’objet de couches successives glissant laminairement les unes sur les autres voit soudain son architecture modifiée : le déplacement du fluide y devient petit à petit turbulent. On dit que la couche limite transite vers une régime turbulent.

Cette transition produit alors, à mesure que Re  croît, une augmentation du Coefficient de Friction (d’autant plus qu’il avait chuté auparavant) : C’est la courbe rouge ci-dessous.

Couche limite

laminaire

Transition

(cette courbe de transition est le fruit d’une approximation, elle est moins précise que la courbe bleu clair)

Sur la plaque plane tant interrogée, le déclenchement de cette transition peut se produire pour un Reynolds un peu inférieur à 500 000. Le déclenchement de la transition dépend en effet de la rugosité de la surface plane placée dans l’écoulement.

Dans le cas de nos fusées, qui ne sont pas des plaques planes mais des corps en volume, un autre phénomène intervient  je veux parler de la présence du point de recompression et nous verrons qu’on peut s’attendre à ce que la transition susdite se produise après cette valeur de Reynolds ReTrans = 500 000 , ou du moins après la valeur déterminée par la seule rugosité de la surface… La courbe rouge visualisant l’évolution du Cf en sera décalée d’autant vers la droite.

InterAction précise ainsi :

« Cette courbe de transition n'est valable en fait que pour une plaque plane. Pour un profil, bien qu'elle garde la même forme, elle se translatera plus ou moins sur le graphique, selon l'évolution de ce profil, de son angle d'incidence, et d'un certain nombre d'autres facteurs qui ne sont pas tous maîtrisés : bruits, vibrations, température, humidité, niveau de poli des surfaces, etc. »

Voici quelques courbes de transition allant d’une transition anticipée (mauvais état de surface de l’ogive) à une transition normalement retardée (bon état de surface de l’ogive) :

Couche limite

turbulente

Transitions

Nous reviendrons sur les facteurs qui retardent la transition de la couche limite sur l’ogive, mais notons l’équation des courbes de transition selon le Re de transition. Cette équation est due à Schlichting :

Pour une transition à ReTrans = 0,5 106 :

CfTrans  =  -

Pour une transition à ReTrans = 3 106 , la valeur du coefficient 1440 est changée en 8700 :

CfTrans  =  -

Précisons que les premiers termes de ces équations (termes en puissance – 1/7ème) proviennent des équations du Cf de la couche limite turbulente que nous allons évoquer plus loin. Il y est ajouté un incrément hyperbolique négatif (par exemple  ) dont le numérateur est variable selon ReTrans (par exemple 1440 ou 8700) et qui tend vers zéro pour les grands Reynolds. De cette façon l’ordonnée de la transition rejoint celle donnée par le premier terme pour les grand Re (par exemple   , équation du Cf pour la couche limite turbulente que nous allons bientôt étudier)…

D’une façon générale, et si l’on s’en tient à l’intersection des courbes de Cf laminaire et de Cf de transition sur le graphe, on peut se risquer à proposer une valeur du coefficient de l’incrément hyperbolique négatif pour tous les Re de Transition. La famille de courbes des Transitions s’écrit alors, en fonction du Reynolds ReTrans auquel commence la transition :

CfTrans  =  -

Cette régression ne peut être très fautive, mais nous ne savons si elle est corroborée par les essais en soufflerie ou en veine hydraulique.

Ajoutons qu’InterAction donne une autre équation de transition, en la présentant pour plus fidèle à la réalité pour un Reynolds de transition de 0,5 106 :

CfTrans = 0,455 . [Log(Re)] -2,58  -

Lorsque la transition est effectuée, le Coefficient de Friction suit assez précisément la courbe bleu dense :

On obtient en laboratoire la partie haute de cette courbe bleu dense en forçant la transition de l’écoulement de la couche limite par une astuce expérimentale (nous y reviendrons). C’est pourquoi on peut qualifier cette partie haute de la courbe de courbe de Turbulence Forcée.

La formule dessinant cette courbe bleu dense est donnée par Barrowman (citant Hama) comme étant :

CfTurb   =

Cet usage des logarithmes décimaux peut paraître, à première vue, désuet. Mais dès lors que l’on échelonne les Nombres de Reynolds possibles par puissances de 10, leur logarithme décimal n’est autre que cette puissance de 10 (ou encore le nombre de zéro du nombre qui suivent le 1).

Néanmoins, si l’on préfère s’en tenir aux logarithmes népériens, le même coefficient de frottement créé par une couche limite turbulente est :

CfTurb   =

E. Bilgen, de l'école Polytechnique de Montréal, donne la rédaction de Schlichting  pour ce Coeff de friction en turbulent sur la plaque complète :

CfTurb   =

C’est cette équation qui sert de base aux deux premières équations du Cf de Transition citées plus haut.

InterAction donne pour ce Cf turbulent :

CfTurb  = 0,455 . [Log(Re)] -2,58

Cette équation sert de base à l’autre équation du Cf de Transition citée également plus haut.

Si l’on préfère les logarithmes népériens, on peut cependant prendre :

CfTurb   = 3,9131624 [Ln(Re)] -2,58

De la même façon, dans Architecture du voilier, Pierre Gutelle cite pour le coefficient de frottement de la plaque en couche limite turbulente la loi :

Cf =

Voici les courbes que produisent ces quatre formulations (la courbe de Barrowman est toujours en bleu dense) :

Les deux segments horizontaux bleu dense et rouge figurent respectivement les Re type maximum atteints par les fusées à eau et à feu selon leurs caractéristiques (ces Re maxi correspondent aux vitesses maximum des engins ; en vol le Re de la fusée passera donc de 0 à un Re maxi situé sur l’un de ces deux segments).

Nous ne pouvons nous ériger en arbitre de ces formulations : elles donnent d’ailleurs des valeurs du même ordre dans le domaine de Re qui nous intéresse.

Tout au plus pouvons-nous remarquer que certaines courbes naissent d’une équation très simplifiée, ce qui peut être utile.

Mais reprenons notre ‘‘montée en Reynolds’’ :

Intervient à présent à nous un phénomène qui pourrait simplifier nos calculs, du moins dans certains cas :

Lorsque le rugosité de la fusée est sensible  , il arrive un moment, le Re continuant d’augmenter, où le Cf du fuselage va cesser de descendre sur la courbe bleue pour se stabiliser à une valeur fixe. Cette valeur palier est indépendante du Re , mais elle dépend de la rugosité relative R r =   de la surface du fuselage, c-à-d le quotient de la rugosité absolue Rf sur la longueur de l’écoulement Lf (très proche de la longueur de la fusée, dans notre cas). Selon cette rugosité relative, la valeur du Cf se stabilisera donc à une hauteur différente : C’est ce phénomène qui dessine les paliers horizontaux fuchsia sur le tableau ci-dessous :

Attention ajout des Rr dans Word !

Rr = 10-6

Rr = 10-5

Rr = 10-4

Rr = 10-7

Le Cf constant qui en résulte vaut :

Cf = 0,032 () 0,2

où Rf est la hauteur moyenne des aspérités du fuselage

et Lf la longueur de l’écoulement, (très proche de celle du fuselage), ces deux longueurs étant exprimées toutes deux en mètres, ou du moins dans la même unité).

Barrowman donne encore, selon la même rugosité relative, la valeur critique du Re où le Cf devient constant et indépendant du Re :

ReCr = 51 []–1,039

De ce point de vue particulier, on peut entrevoir une loi plus directe donnant le passage au Cf constant (on dit avantageusement complètement rugueux). En effet l’exposant 1,039 est assez proche de l’unité, assez du moins pour qu’on puisse écrire, avec l’idée de s’affranchir de la longueur de la fusée Lf :

ReCr =    ≈  51 []

Rf ≈   ≈   dans le cas usuel d’une viscosité à ν = 1,43 10-5 m2/s

… qui est une approximation de la hauteur moyenne des rugosités du fuselage conduisant à une stagnation du Coefficient de Friction, soit 15 μm pour une fusée croisant à 50 m/s et 3,7 μm pour une fusée croisant à 200 m/s.

Un calcul plus précis donne :

ReCr =    ≈ 51   []0,039

quasi-égalité qui entraîne :

Rf ≈   []0,039

soit dans le cas usuel d’une viscosité à ν = 1,43 10-5 m2/s

Rf ≈  []0,039

La rugosité relative  de nos engins prenant des valeurs allant de 1 à 400 10 - 6, le terme à la puissance 0,039 endossera des valeurs variant de 1,7 (grande fusée de 1m très lisse) à 1,36 (courte fusée de 0,5m très rugueuse).

Il s’ensuit que la rugosité absolue d’une grande fusée (autour de 1 m) qui rendra cette fusée justiciable d’un Cf complètement rugueux est :

Rf ≈

Rf est la rugosité absolue au-delà de laquelle le fuselage de cette grande fusée pourra être calculé en Cf totalement rugueux ;

V étant la vitesse de la fusée à laquelle le Cf vaut d’être calculé.

Le numérateur de cette formule deviendra 10-3 pour une petite fusée de 0,5 m…

On peut alors noter que :

pour une fusée à eau de 0,5 m navigant à 50 m/s cette rugosité est de 20 microns.

pour une fusée à feu de 1 m navigant à 200 m/s cette rugosité est de 6,2 microns.

Quelle que soit leur longueur, les fusées les plus rapides gagneront donc à présenter une rugosité absolue plus faible (un meilleur poli) que les fusées plus lentes…

Autrement dit, et si l’on se réfère toujours à notre tableau général des coefficients de friction, un meilleur fini aérodynamique permettra à la friction des fusées les plus rapides de poursuivre leur décroissance avec la vitesse…

Mais les plus grandes pourront présenter une rugosité absolue un tout petit peu plus faible sans se rendre coupable d’une stagnation de leur Coefficient de Friction.

Le cours d’Interaction donne pour ce Cf  complètement rugueux la régression un peu plus compliquée suivante :

Cf  = [1,89  -  1,62 Log(  )]-2.5

Ce qui revient à écrire, de façon plus moderne  :

Cf  = [1,89  -0,703*Ln(  )]-2.5

Voici la comparaison de ces valeurs (en fuchsia, continu pour Barrowman et pointillé pour InterAction) :

Attention ajout des Rr dans Word !

Rr = 10-5

Rr = 10-4

Rr = 10-3

Pour une rugosité relative de 10-5, ces deux sources s’accordent ; pour une rugosité relative de 10-4, leur écart est insignifiant.

Nous ne saurions prendre parti quant au réalisme des différentes courbes qui sont d’ailleurs assez proches ; de sorte que la simplicité de leur équation peut devenir un critère de choix…

Les Re atteignables en Fusée à eau ou à feu sont toujours figurés par des segments horizontaux, mais partant cette fois de la vitesse nulle.

Notons encore (mais c’est le sujet du paragraphe qui suit) qu’une rugosité relative de 10-4 correspond à celle d’une fusée de 0,5 m de longueur grossièrement peinte à la bombe : ce mode de finition causera donc un excès de Friction sensible (le Cf stagnera à 5 millième alors qu’un meilleur poli le laisserait descendre à presque 3 millième)…

Résumons pour finir ce chapitre consacré à l’évolution du Coefficient de Friction sur la surface d’un mobile :

Le Cf évolue selon le Re.

Pour les faibles Re la couche Limite sur le mobile est Laminaire et le Cf évolue suivant une courbe descendante.

À un certain moment, la Couche Limite devient instable et tend à devenir turbulente. Ce fait occasionne un vif accroissement du Cf selon une courbe dite de Transition.

Si le Re continue à croître, la Couche Limite est décidément turbulente et le Cf évolue selon une courbe de nouveau descendante (mais placée plus haut que la courbe du Cf Laminaire).

Si le Re dépasse une certaine valeur, liée à la rugosité relative de la surface du mobile, le Cf se stabilise à une valeur constante et indépendante du Re.

Le Cf déterminé de la sorte représente le Coefficient de Friction global sur toute la surface baignée par le fluide (la surface mouillée SM.). La force de friction F sur cette surface est donc :

F = ½ ρV2 SM Cf

Nous exposons en fin de texte un calcul encore différent de la Friction sur une surface au long de laquelle la Couche Limite adopte les deux régimes : laminaire et turbulent. Au lieu de se baser sur la courbe dite de Transition, ce calcul se fait séparément pour la partie laminaire et pour la partie turbulente.

Évaluation de la rugosité absolue d’un fuselage :

Le cours d’InterAction déclare : « On qualifie de rugueuse une surface présentant de nombreuses aspérités, la distance entre deux aspérités consécutives étant de l'ordre de leur hauteur. » Le même cours défini plus loin la rugosité comme la « hauteur des aspérités ».

La rugosité absolue d’une surface est la hauteur moyenne de ses aspérités, mesurée depuis le fond d’un creux jusqu’au sommet d’un pic.

L’évaluation de cette rugosité, qui compte pour beaucoup dans l’estimation du Cx d’une fusée, mériterait d’être automatisé (à partir d’une mesure laser). Seule une telle mesure, en effet, serait exempte de subjectivité.

En l’absence d’un tel dispositif, le tableau suivant, tiré du texte de Barrowman citant Horner  , donne une description des différentes rugosités.

Dans la citation de Barrowman, la hauteur moyenne des aspérités est exprimée dans une troisième colonne selon une unité particulière, le mil  .

Nous avons fait disparaître cette colonne par prophilaxie  , mais cette origine empirique doit explique la mention ‘‘Approximate’’ :

Approximate Surface Roughness Heights of

Physical Surfaces

| Type of surfaces | Approximate microns |
| --- | --- |
| Surfaces like a « mirror » | 0 |
| Surface of average glass | 0,1 |
| Finished ans polished surfaces | 0,5 |
| Aircraft-type sheet-metal surfaces | 2 |
| Optimum paint-sprayed surfaces | 5 |
| Planes wooden boards; | 15 |
| Paint in aircraft-mass production | 20 |
| Steel plating-bare | 50 |
| Smooth cement surface | 50 |
| Surface with asphalt-type coating | 100 |
| Dip-galvanized metal surface | 150 |
| Incorrectly sprayed aircraft paint | 200 |
| Natural surface of cast iron | 250 |
| Raw wooden boards | 500 |
| Average concrete surface | 1000 |

Pierre Gutelle, donne, quant à lui :

| Type de surface | Rugosité absolue en microns |
| --- | --- |
| Surface poncée et polie | 0,5 |
| Peinture marine poncée | 50 |
| Métal galvanisé | 150 |
| Bois nu | 500 |

Le logiciel Aerolab ,de Hans Olaf Toft, présente une autre échelle de rugosité absolue :

| Type de surface | Rugosité absolue en microns |
| --- | --- |
| Absolutely smooth | 0,1 à 0,5 |
| Polished metal or wood | 0,6 à 1,7 |
| Natural sheet metal | 2,1 à 4 |
| Carefully painted | 5 à 7,7 |
| Painted | 9,6 à 68,2 |
| Rough metal | 84,7 à 600 |

Le logiciel Roccad annonce une règle peu être un peu trop simple :

‘‘For rough and unfinished surfaces, multiply values [les valeurs des Cx annoncés] by 1.25.’’

Le logiciel Rocdrag, quant à lui, propose quatre types de rugosité absolue. Après ouverture de ses fichiers   , il est possible de bâtir le tableau suivant :

| Type de surface | Rugosité absolue en microns |
| --- | --- |
| Highly polished paint or similar polished surface | 2,54 |
| Sprayed, smooth gloss paint or similar | 12,7 |
| Rough or matt paint | 25,4 |
| Unfinished wood, poor quality paint, or worse | 203,2 |

LE COEFFICIENT DE FRICTION D’APRÈS LE CNES

Dans un document du CNES, M. LEBARON précise pour le Coefficient de Friction :

‘‘En première approximation, il varie suivant la relation :

Cf =     pour Re < 106

et il renvoie sans autre commentaire sur un diagramme proposé par l’ONERA :

On note au bas de ce graphique :

« Coefficient de frottement Cf en fonction de Re (régime turbulent) »

Le diagramme est établi pour différents nombres de Mach, mais, c’est évidemment la seule courbe liée au Mach ≈ 0 qui nous intéresse pour la présente et modeste étude…

Il faut alors comprendre que, pour les Re < 106  la friction de l’air sur les parois de la fusée se produit à travers une couche limite en régime laminaire et que pour les Re > 106  elle se produit à travers une couche limite en régime turbulent en dessinant le graphe reproduit ci-dessus.

Reportée dans un tableau Excel, ces informations donnent :

Couche limite

laminaire

Couche limite

turbulente

De fait, lorsque l’on reporte ces deux courbes vert d’eau et bleue très pale sur le graphe général précédemment établi d’après les enseignements de Barrowman et d’InterAction on obtient bien :

Attention : ajout d’étiquettes dans Word !

Couche limite

laminaire

Couche limite

turbulente

Rr = 10-5

Rr = 10-4

Rr = 10-3

La friction en couche limite laminaire pronostiquée par l’ONERA est donc un peu plus faible (~ un quart) que celle prévue par Barrowman, mais cette différence est de peu d’importance. L’ONERA  a au moins le mérite de proposer une formule très mnémotechnique de la friction laminaire…

Rappelons que nos autres sources avançaient la formulation :

CfLam  =

Par contre, nous notons avec grand intérêt que le CNES  nous autorise à sauter la phase de transition de la couche limite (courbe rouge ou orange) pour ne considérer que la courbe de friction laminaire puis turbulente. C’est un élément simplificateur fort intéressant. Il doit se justifier, à mon sens, par le fait que dans le domaine des fusées :

la plage de vitesse correspondant à ces courbes rouge ou orange (de transition) est passée en un temps suffisamment bref, du moins pour une fusée à feu ;

cette transition du régime laminaire de la couche limite vers le régime turbulent est peut être plus aléatoire et donc moins modélisable que lors des essais de laboratoire ;

bien que pratiquement l’écoulement laminaire peut subsister pratiquement jusqu’à un Reynolds de 70 millions (ce qui correspond pour une ogive de 20 cm de haut à une vitesse très supersonique, cette ogive devant être parfaitement polie), on est en droit de penser que la recompression partielle des filets d’air  qui se produit au raccord ogive-partie cylindrique du fuselage entraîne de fait une transition de la couche limite vers le régime turbulent sur cette partie cylindrique  .

Ladite partie cylindrique représentant la plus grande partie de la surface de friction, l’erreur consistant à appliquer à l’ogive le Cf turbulent du fuselage sera peu importante… Il ne faut d’ailleurs pas avoir un œil très exercé pour noter sur le graphe que l’écart entre le Cf laminaire et le Cf Turbulent est quasi constant ; il vaut un peu moins de 3 millième dans la plage de Reynolds qui nous intéresse. C’est donc ce ‘‘un peu moins de 3 millième’’ que l’on devra appliquer à la surface mouillée de l’ogive pour corriger le choix de la Couche Limite turbulente sur toute la fusée. Pour une ogive adaptée ou ‘‘gothique’’ d’élancement 3, il est facile de donner une valeur à cette correction sur le Cx : elle est de 0,025    …

si l’on est à la recherche d’un Cx unique (qui sera donc un Cx moyen ou équivalent sur toute la plage des vitesses qui animent la fusée), il est évident qu’on doit accorder plus d’importance aux Cf les plus forts (dans l’intégration de la Traînée au long du vol ascendant de la fusée, ce sont bien les plus forts Cf qui tiennent le rôle le plus important). Il est donc sage de s’attacher à leur recherche plutôt qu’à des Cx qui interviennent à des faibles vitesses…

Dessinons à nouveau pour fixer nos idées le même graphique avec, près de l’axe des abscisses, les plages de vitesses des fusées correspondant au Re atteints (en bleu clair une fusée à eau de 0,5 m atteignant 60 m/s et en rouge une Minifusée de 1 m atteignant 175 m/s) :

Attention ajout des Rr dans Word !

Rr = 10-5

Rr = 10-4

Rr = 10-3

Couche limite

laminaire

Couche limite

turbulente

À droite du segment rouge de la Minifusée à feu, le mur du son n’est pas si loin : il serait franchi au Re de 2 107 par la Minifusée.

Si l’on s’autorise de l’opinion de M  LEBARON et du CNES citée un peu plus haut, opinion qui conjecture une transition immédiate du Cf depuis la courbe laminaire jusqu’à la courbe turbulente (sans passer donc par une courbe rouge ou orange) :

on peut imaginer qu’une fusée à eau d’un excellent état de surface puisse relever des deux calculs de Cf (en laminaire vert d’eau ou bleu pâle et en turbulent bleu très pâle)

on doit prévoir qu’une fusée à eau de mauvais état de surface (présence de rubans adhésifs plus ou moins gaufrés et froissés sur le fuselage et spécialement au raccord ogive-partie cylindrique du fuselage) ressortisse d’un calcul à Cf constant (totalement rugueux) (Cf de 6 à 8 millièmes, par ex., selon son état de surface)…

la Minifusée, quant à elle, semble devoir ne rester que peu de temps dans la zone justiciable du calcul en laminaire : sa couche limite transitera très vite vers le turbulent (spécialement et à notre avis par le fait de la recompression au raccord de l’ogive sur le fuselage cylindrique). Toutefois un excellent fini de sa surface reculera peut-être cette transition, mais essentiellement près de l’ogive…

Mais il faut également penser que, dans un cas comme dans l’autre, ce sont les Cx suscités par les plus fortes vitesses (et donc les plus fort Re ) qui occasionneront le plus de freinage atmosphérique : l’attribution d’un Cx de friction unique en devient plus simple pour la Minifusée (Cf décidément turbulent), et plus compliqué pour une petite fusée à eau de belle facture (fusée de 0,5 L dotée d’un ‘‘fini aérodynamique’’, par exemple), cas où l’on pourra hésiter entre le régime laminaire et le régime turbulent…

Il faut d’ailleurs noter qu’après transition (s’il en est une), les couches limite des fusées conserveront longtemps leur état turbulent même après le ralentissement due à l’effet de la gravité : il est très difficile en effet à la Couche Limite de revenir d’elle-même en arrière vers le régime laminaire.

FORCE  RÉSULTANTE  DE  FRICTION  SUR  LE  FUSELAGE

(correctif de tridimensionnalité de la surface de friction) :

Nous avons dit que la force de friction sur le fuselage est proportionnelle au coefficient de friction et à la surface mouillée du fuselage.

Dès lors que l’on aura pu calculer (ou estimer) ce Coefficient de Friction, le Cx de Friction du fuselage pourrait facilement être obtenu. Il suffirait de prendre le produit du Cf par la surface mouillée et de le diviser par la surface de référence (souvent la section frontale de l’ogive).

Si Sm est la surface mouillée, Cf le coefficient de frottement s’exerçant sur le fuselage et Sog la section de l’ogive, le Cx de friction Cxf  sur le fuselage serait donc :

Cxf =

(rappelons que nous revenons à la fin de ce texte sur la détermination exacte de la surface mouillée)

Mais dans les faits, le fuselage d’une fusée n’étant pas une plaque plane, il convient d’appliquer au coefficient de friction Cf  un certain correctif.

InterAction signale à ce propos :

« Même dans le meilleur des cas, c'est à dire lorsque le corps est exempt de traînée de pression et qu'il ne présente, apparemment, que de la traînée de frottement (cas des corps parfaitement profilés), on constate que la traînée mesurée est supérieure à la stricte traînée de frottement d'une plaque plane parallèle à l'écoulement et de même surface. C'est là le signe qu'une interférence s'est établie entre l'épaisseur du volume [(qui est ici nouvelle)…] et le phénomène de couche limite [qui fait toujours qu'un véritable tapis est entraîné derrière le profil, ce que la technique de la cuve à bulles d'hydrogène permet d'ailleurs de bien mettre en évidence (fig.21 a). Or, il ne s'agit pas encore de décollement dont les remous et les turbulences bouleversent, comme le montre la figure 21 b, le sillage de façon fort différente (le quadrillage de cette figure est obtenu en croisant deux fils générateurs de bulles d`hydrogène). … ] Le déficit mesuré entre profil et plaque plane est tout de même de l'ordre de 10 % (variable selon l'épaisseur relative du profil considéré) »

Barrowman fait état de ce phénomène, en citant l’ouvrage d’Hoerner :

« The body skin friction coefficient must be corrected for the fact tnat the body is not a flat plane »

Le correctif qu’il adopte est un multiplicateur qui s’applique en dernier, au moment du calcul de la Traînée de friction du fuselage. Il vaut :

[1+ ]          ( El ht étant l’élancement hors tout de la fusée.)

En conséquence de quoi le Coefficient de Friction dudit fuselage devient :

[1+ ]Cf

Nous pourrions nommer ce correctif : correctif de tridimensionnalité ou de courbure.

Il traduit en effet que les résultats de l’étude de la friction sur la plaque plane (qui est un objet bi-dimensionnel  ) doivent être adaptés, du fait que le fuselage d’une fusée est un objet défini par trois dimensions.

Pour un élancement hors-tout de 5, ce coefficient correctif vaut donc 1,1 ; pour un élancement hors tout de 15 il vaut 1,033 (nous produisons une courbe de son évolution plus bas).

Une autre source, le programme Rocdrag , s’autorisant également du même Hoerner, avance pourtant comme correctif un correctif de courbure (correction for curvature) :

faut-il faire compter le 1,02 dans cette correction ?

=1,02{1 + 1,5 1,5+ 7 [1,5]2}

Ces deux correctifs semblent correspondre à la même volonté et donner des résultats assez proches pour des élancements hors-tout usuels, du moins si l’on ne fait pas intervenir le coefficient 1,02 (celui utilisé par Barrowman est en jaune et celui utilisé par Rocdrag en fuchsia) :

Si l’on fait intervenir ce coefficient 1,02 la comparaison est un peu moins flatteuse :

Nous ne savons que penser de cette différence d’interprétation.

Insistons cependant sur le fait que ce correctif s’applique au produit SmCf  et ne doit pas être confondu avec certains correctifs permettant de prédire la Surface Mouillée Sm d’après les seuls Diamètre et Élancement d’une fusée.

Une correction identique de tridimensionnalité semble devoir être appliquée lors du calcul du Cf de Couche Limite des ailerons.

PROBLÈME DE LA LAMINARITÉ DE L’OGIVE

La plupart des pyrofuséistes apportent beaucoup de soins au dessin de leur ogive ainsi qu’au poli de sa surface.

Si l’on se fie à nos affirmations sur le Cx de Pression de l’ogive, ce dernier demeure assez faible (pour une forme correctement profilée, du moins en subsonique incompressible).

Quant au Cx de Friction de cette même ogive, l’on doit y revenir :

Si l’ogive est baignée dans une Couche Limite laminaire, sa Traînée de Friction découlera du Cf de Friction attaché au nombre de Reynolds de l’écoulement laminaire.

Reproduisons encore une fois les courbes du Cf selon le nombre de Reynolds :

Attention : ajout du trait vert fluo dans Word !

Rr = 10-5

Rr = 10-4

Rr = 10-3

Couche limite

laminaire

Couche limite

turbulente

Bien que le Cf sur l’ogive ne soit pas constant durant le vol (ainsi que le montre ce graphe, puisque la vitesse de notre engin varie) on peut quand-même en donner une estimation raisonnable. En effet, nous savons que les valeurs de ce Cx variable qui auront le plus d’effet sur le freinage atmosphérique de la fusée sont les valeurs correspondant aux plus fortes vitesses (voir à ce sujet notre texte Existe-t-il un Cx moyen pour les fusées ?).

Les abscisses logarithmiques utilisées dans ce graphe compriment singulièrement l’échelle des Re (et donc des vitesses, puisque la longueur de la fusée reste invariable  ). Les variations du Cf en sont donc notablement diminuées.

Par exemple, si l’évaluation du Cf en laminaire devait se faire sur une plage de vitesse allant de la moitié de la vitesse maximum à cette vitesse maximum (mais cette plage est même beaucoup trop large s’il s’agit de déterminer un Cx moyen) cela nous conduirait à une moyennisation sur la plage vert fluo indiquée sur le graphe.

Cette largeur de segment vert fluo correspond à une multiplication par deux de la vitesse : on voit pourtant que le Cf en Couche Limite Laminaire y demeure assez près de 0,0005.

Si la Couche Limite sur l’ogive se fait Turbulente (par exemple à cause d'aspérités diverses genre interrupteurs ou plans de joint, ou à partir d’une certaine vitesse à cause d’un défaut général d’état de surface), observons le surcroît de Cx que cela occasionne :

L’écart entre les courbes du Cf Laminaire et Turbulent est quasi constant et de l’ordre ~ 0,003.

Sauter cet écart vers le haut produit alors (sur la seule surface mouillée de l’ogive) un surcroît de Cx de :

0,003 SMog /SOg .

(voir à ce sujet la note sur les Surfaces mouillées en fin de texte)

Pour une fusée courante d’élancements d’ogive 3 ce surcroît de Cx est alors de 0,025 , soit 6 % d’un Cx total de 0,4.

Bien sûr, cette surtaxe aérodynamique est tout à fait dans la marge d’erreur de notre estimation du Cx général de la fusée, mais ne pas en tenir compte serait perpétrer une erreur volontairement. Aussi la question suivante vaut d’être posée :

La Couche Limite sur l’ogive est-elle Laminaire ou Turbulente ?

Si l’ogive est suffisamment lisse (c-à-d si elle possède un état de surface correct et si elle ne fait montre d’aucune aspérité : têtes de boulons, antenne, joints de trappe et autres interrupteurs) sa Couche Limite garde de grandes chances d’être laminaire.

Ceci parce que la transition Laminaire/Turbulent de la Couche Limite se produit difficilement lorsque l’écoulement de l’air est en phase d’accélération. Or le fluide accélère de la pointe de l’ogive jusqu’au raccordement de celle-ci sur la partie cylindrique du fuselage. À ce sujet InterAction précise bien :

« La transition peut être déclenchée par une recompression, même partielle, générée par la forme géométrique d'un profil. »

Et plus loin : « C'est aussi [cette solution qui est] retenue pour déclencher la transition immédiatement au bord d'attaque sur plaque plane, par l'utilisation d'une arête arrondie (Cette transition immédiate est alors obtenue pour une vitesse de veine de 35 m/s). »

Il est utile ici de représenter schématiquement l’évolution des vitesses et des pressions  le long du fuselage d’une fusée ogivo-cylindrique (ceci évidemment à l’extérieur de la Couche Limite)     :

Pression atmosphérique,

Vitesse à l’infini

Point de

recompression

Pression

et Vitesse

Les vitesses sont en bleu : l’horizontale bleue est la vitesse de l’écoulement à distance de la fusée.

Les pressions sont en rouge. En dessous de l’horizontale en pointillés bleus et rouges, elles sont inférieures à la pression atmosphérique (ralentissement du fluide). Au-dessus elles sont supérieures (accélération du fluide).

À gauche de la verticale bleue est donc la zone de surpression (proche du point d’arrêt).

La cadence à laquelle la vitesse de l’écoulement le long de la partie cylindrique du fuselage se rapproche de celle de l’écoulement à l’infini ne nous est pas connue actuellement. Sa connaissance serait pourtant utile, car elle doit influer sur la Traînée de culot…

L’observation de ce schéma indique que le raccordement de l’ogive sur le fuselage constitue bien, pour chaque filet d’air, le point de recompression. Cette recompression a de fortes chances de déclencher la transition de l’écoulement de la Couche Limite depuis le Laminaire jusqu’au Turbulent et ceci d’autant plus que, dans beaucoup de cas, le raccordement de l’ogive sur le fuselage est également un raccordement matériel (avec un plan de joint plus ou moins bien réalisé)…

InterAction Cours 2 : « L'expérience montre qu'un gradient de pression négatif (détente), de même que l'accélération des filets, stabilisent la laminarité et reculent la transition. A l'inverse, un gradient de pression positif (recompression), de même que le ralentissement des filets, fragilisent la laminarité et favorisent la transition. Ils la fragilisent, mais ils ne la provoquent pas. Toutefois, comme la laminarité est un état particulièrement instable, elle ne tient guère longtemps […]

Ainsi, le fait de maintenir une accélération permet de repousser le point de transition bien au-delà du Reynolds de 500 000 obtenu avec les plaques planes.

Il faut citer en exemple le fuselage de l"'Avanti" dont la forme a été étudiée […] par des aérodynamiciens compétents dont le souci a été de préserver un maximum de laminarité sur le fuselage, par recul de la transition aux limites du possible. Malgré sa vitesse élevée, des Reynolds de plus de 70 millions ont ainsi pu être obtenus sur cet avion. »

Il est donc théoriquement possible de prolonger la laminarité de la Couche Limite jusqu’à cette valeur de Re de 70 millions. Pour une fusée volant à 200 m/s, ce Reynolds serait celui d’une ogive longue de :

70 106 = 70 000 200 L, ce qui donne une longueur d’ogive de 5 m…

John S. DeMar, dans son rapport Model Rocket Drag Analysis note pourtant :

“For practical purposes in model rocketry, the flow will be turbulent before it passes the nosecone for most designs [Stine, 1986].”

Dans les commentaires de son logiciel RocDrag , John S. Kallend indique :

“Body tube drag […] I use turbulent flow formula (it will surely be turbulent after the nose/bt junction)”

Et, plus loin : “Schoenherr equation for smooth turbulent flow”.

Alain Bugeau, d’InterAction , fait état dans Laminarité et aviation légère des différentes méthodes permettant de lever le doute sur le type de Couche Limite baignant un corps profilé : Ces méthodes permettent de relever en vol le front de transition entre la Couche Limite Laminaire et la Couche Limite Turbulente. Voici une très intéressante image montrant cette ligne frontière sur un carénage de roue d’avion léger, objet assez proche d’une ogive de fusée :

Image de Laminarité et aviation légère d’InterAction

L’avant de l’objet est à gauche.

Il est remarquable que le front de Transition se situe bien aux points où le carénage de la roue achève de se faire sa place dans l’air, c-à-d au point de recompression.

L’avancée du front déclenchée par le boulon doit nous servir d’exemple à ne pas suivre : toute aspérité risque bien de provoquer une transition prématurée de la Couche Limite.

FRICTION SUR LES AILERONS D’EMPENNAGE :

D'après le document du CNES cité plus haut, une fusée donne lieu à deux calculs de friction :

un pour le fuselage (ogive et corps cylindrique), le nombre de Reynolds étant fondé sur la longueur de ce fuselage (depuis la pointe de l'ogive jusqu'au culot) et la surface étant la surface mouillée de ce fuselage.

puis un autre pour les ailerons d'empennage, le nombre de Reynolds étant fondé sur la corde (moyenne) d'un aileron et la surface étant la surface mouillée totale de l'empennage (8 faces pour un empennage de 4 ailerons).

Conséquemment, le coefficient de friction sur l’empennage sera alors un peu plus fort que celui à appliquer au fuselage. En effet, si l’on retient comme Coefficient de Friction sur l’empennage la valeur du Coefficient de Friction en Turbulent donnée par l'école Polytechnique de Montréal (à cause de sa simplicité) :

CfEmp =

on peut le réécrire :

CfEmp =

Cette valeur est à comparer à celle du coefficient de friction sur le fuselage :

CfFuse =          (LFuse étant la longueur de celui-ci)

Le quotient entre les deux longueurs caractéristiques LFuse et CordMoy ayant souvent un ordre de grandeur de 10, la puissance 1/7 de ce quotient est de 1,4 , ce qui nous informe raisonnablement sur la proportion des deux coefficients de friction : le Cf de l’empennage sera fréquemment 1,4 fois plus fort que celui du fuselage. Attention cependant : ces deux Cf ne s’appliquent pas à la même surface (la surface mouillée totale des ailerons restant inférieure d’un facteur 3 à10 à celle du fuselage)…

John S DeMar, dans Rocket Drag Analysis propose d’agir différemment selon que la Couche Limite sur les ailerons est en régime Laminaire, de Transition ou Turbulente (ce régime dépendant bien sûr du Reynolds découlant de la corde moyenne de ces ailerons). C’est une affirmation qui vaut son poids. Nous serions d’ailleurs assez proche ici de la problématique de la friction sur les ailes de planeurs et d’avions, si les ailes de nos fusées n’étaient pas, la plupart du temps, des profils minces.

Ce dernier cas des profils minces n’est autre que celui de la plaque plane en couche limite turbulente forcée. Cette couche limite est forcée par le fait qu’on a tout simplement arrondi son bord d’attaque, ce qui provoque une recompression de l’écoulement et un passage automatique de la Couche Limite à l’écoulement turbulent.

Faisons-nous l’écho une nouvelle fois la parole d’InterAction :

« [ ] la transition peut être déclenchée par une recompression, même partielle, générée par la forme géométrique d'un profil. C'est […]cette solution qui est retenue pour déclencher la transition immédiatement au bord d'attaque sur plaque plane, par l'utilisation d'une arête arrondie. Cette transition immédiate est alors obtenue pour une vitesse de veine de 35 m/s. »

Remarquons que cette vitesse de transition immédiate de 35 m/s (126 Km/h) est décidément très faible pour des fusées à feu, surtout par rapport aux vitesses qui occasionneront le gros de leur freinage atmosphérique (voir notre texte Existe-t-il un Cx moyen pour les fusées ? ).

Notre opinion est qu’on peut être fondé à penser que, sur les ailerons de nos fusées, la couche limite se développe automatiquement sous un régime de Turbulence Forcée, et ceci d’autant plus que l’écoulement (au moins à la racine desdits ailerons) est largement pollué par la présence du fuselage (en couche Limite Turbulente).

À cet égard, John S. Kallend commente ainsi le problème du régime de la Couche Limite sur les ailerons : « More likely turbulent because of interference with body »

Mais il utilise cependant la formule du Cf de Couche Limite Laminaire lorsque le Reynolds demeure en dessous de seulement 100 000 : il accepte donc l’idée d’un transition anticipée de la Couche Limite   ; notons pour notre compte que ce Reynolds propre de 100 000 est atteint, pour des ailerons de seulement 5 cm de corde moyenne, à la vitesse de 100 km/h.

L’existence d’un régime Laminaire de la Couche Limite sur les ailerons nous paraît donc anecdotique.

On peut également ajouter que, l’écart entre les courbes du Cf  en Couche Limite Turbulente et Laminaire demeurant près de 0,003, pour quatre ailerons d’envergure et de corde moyenne égale au diamètre de la fusée, l’erreur consistant à baser le calcul sur la friction sur un écoulement laminaire plutôt que turbulent conduit à une erreur sur le Cx de 8D² 0,003 / (πD²/4) , c-à-d  0,03, soit un peu moins de son dixième.

Cette erreur n’est pas négligeable, mais son occurrence semble devoir être limitée aux très basse vitesses, lesquelles comptent pour presque rien dans le bilan des pertes de vitesse lors de la montée à culmination.

Une correction de tridimensionnalité (identique à celle spécifiée pour la friction du fuselage) semble devoir être appliquée lors du calcul de la Traînée des ailerons.

Pour le calcul en Couche Limite Turbulente, RocDrag adopte à cet effet, comme correction, le coefficient multiplicateur:

1 + 2 éprelat + 60(éprelat)4

On devine que éprelat est l’épaisseur relative des ailerons (quotient de leur épaisseur sur leur corde moyenne).

L’épaisseur relative étant nécessairement faible (de l’ordre de 5 %), le terme de degré quatre est négligeable et la correction se fait assez proche du dixième en sus.

Cx DE CULOT :

La zone immédiatement en aval du culot de la fusée est typiquement une zone de décollement des filets d’air.

Par analogie avec les tourbillons encombrés de débris flottants qui se forment derrière certains obstacles à l’écoulement des fleuves (comme les piles de ponts) on la qualifie de zone d’eau morte.

La dénomination actuelle de la Traînée générée par le culot évolue cependant en Traînée d’arrière corps…

Cette Traînée est une Traînée de pression, dans la mesure où aucune des forces de friction existant sur le culot ne peut avoir de projection sur l’axe de l’engin (le culot est supposé plan et perpendiculaire à cet axe).

R.GOUGNOT nous indique que la Traînée de culot peut représenter de 20 à 40 % de la Traînée totale, ce qui n’est pas rien…

Il faut d’ailleurs noter que selon que le propulseur est en fonctionnement ou non la Traînée de culot s’avère différente. Nous en resterons, pour le moment, à la seule phase balistique (propulseur éteint, donc).

Cx de culot d’une fusée ogivo-cylindrique :

John Barrowman citant Hoerner donne une expression assez simple du Cx de Culot d’une fusée ogivo-cylindrique (nommons mnémotechniquement celui-ci Cxq ). Ce Cxq  est directement fonction du Cx de Friction du fuselage (Cx de Friction référencé à l’aire frontale de l’ogive ; appelons le CxfFuse pour Cx de Friction du Fuselage). Voici cette expression :

Cxq  =

Les Cxq et CxfFuse d’AeroLab, Rocdrag, Rocket Drag Analysis et Model Rocket Drag Analysis vérifient bien cette relation.

Le CxfFuse présent sous la racine carrée vaut évidemment CfFuse   , CfFuse étant le coefficient de friction le long du fuselage complet (bien que cela ne soit pas précisé par John Barrowman).

Sur ce point précis de la valeur à prendre pour le CxfFuse dans cette formule du Cxq , l’auteur de Rocket Drag Analysis utilise la valeur CfFuse  augmentée du Cx de Pression de l’ogive. Celui-ci étant assez faible, la différence n’est pas très grande, mais cet ajout reste à justifier : en particulier, une ogive présentant un très mauvais Cx de Pression diminue alors de fait le Cx de Culot, ce qui vaudrait à être vérifié…

Si l’on s’en tient pourtant à l’utilisation sous le radical du seul Cx de Friction du fuselage, le Cx de culot peut donc s’exprimer sous la forme :

Cxq  =

où SmFuse est l'aire mouillée de la fusée ogivo-cylindrique

SOg l'aire de référence (ici également l’aire du culot).

et Cf le coefficient de friction de l’air sur le fuselage et l’ogive.

Dans son texte, John Barrowman présente ce Cxq  comme s’appliquant à ‘‘l’aire de la base’’ (‘‘base area’’). À notre sens (et toujours en phase non propulsée) il doit donc s’appliquer à l’aire du culot Sq. y compris celle de la tuyère (car, si cette aire n’offre pas physiquement une surface à la pression de culot, elle permet la mise à cette pression de l’ensemble de la cavité du moteur et donc en particulier l’aire opposée à la section de la tuyère, au fond du moteur). C’est pourquoi, dans ce cas de la fusée ogivo-cylindrique, nous assimilons l’aire de la base à l’aire de référence SOg.

Notons, en observant les deux formules précédentes, que si le Cx de friction sur le fuselage est plus fort, le Cx de Culot sera plus faible. C-à-d que pour une fusée plus lente (le nombre de Reynolds plus faible entraînant un Cf plus fort) le Cx de culot sera un peu plus faible (toutes choses égales par ailleurs)  …

On peut aussi noter que l’évolution du Cx de culot compense en partie l’évolution du Cx de friction sur le fuselage…

Comme Cf SmFuse représente la force de friction sur le fuselage, on doit admettre que tout ce passe comme si le Cx de culot dépendait de l’inverse de la racine carrée de la force de friction sur le fuselage.

Ce ne peut être qu’une impression car en aucun cas les particules de fluide générant la dépression de culot ne sont porteuses d’une information sur la force de friction qu’elles ont précédemment administrée durant leur course. Chaque particule de fluide n’est porteuse que des informations correspondant à son état, à savoir sa Pression et son vecteur Vitesse. Cependant, la friction le long du fuselage a bien épaissi sa Couche Limite. Et l’état de cette Couche Limite est donc révélatrice de la friction qui s’est opérée en amont…

La dépendance du Coefficient de Traînée de Culot du Coefficient de Friction du fuselage Cf  doit donc s’expliquer par le fait qu’à cette distance de l’ogive la Couche Limite a déjà atteint une épaisseur importante et que la recirculation   qui se produit au culot est alimenté, non pas par un fluide à la vitesse de l’engin mais par des veines de fluide notablement ralenties par la friction sur le fuselage.

Il doit également y avoir l’influence de la recompression des filets d’air : plus long est les le fuselage et plus est complète la recompression, ce qui base la (dé)pression de culot sur une (dé)pression plus faible, donc un moindre ralentissement du mobile…

Voici une captation par l’ONERA de la recirculation sur un arrière corps :

Image obtenue par Henri Werlé en tunnel hydrodynamique, diffusée par Interaction sur la page La Traînée

Nous y avons symbolisé, en bleu, l’enroulement torique des filets fluides supérieurs.

Voici une représentation plus experte de cette même recirculation, tirée du cours de Jean Délery , :

Image tirée du cours de Jean Délery

Si l’on se souvient à présent que le Coefficient de Friction créé par une couche limite turbulente est donné par le même Barrowman pour :

Cf   =

…on peut réécrire le Cx de culot pour ce cas de la fusée ogivo-cylindrique sous la forme :

Cxq  =

soit :

Cxq  =

Si l’on préfère utiliser la valeur du coefficient de frottement de la couche limite turbulente d’InterAction, à savoir 3,913 [Ln(Re)] - 2,58  , l’on sera conduit à l’expression du Cx de culot suivante :

Cxq  =

Ces expressions du Cx de culot, basées sur deux évaluations différentes du Cf  , laissent entendre que Cxq sera d’autant plus fort que l’aire de l’ogive SOg et donc l’aire du culot Sq (ce sont les mêmes) seront fortes par rapport à la surface mouillée.

Attention : Nous parlons bien ici du Coefficient de Traînée Cxq et pas de la Traînée de Culot (qui est évidemment plus forte si la surface qui en est le siège est plus grande)…

Plus une fusée sera trapue, donc et plus son Cx de culot sera fort…

Valeur approchée du Cx de culot pour une fusée ogivo-cylindrique :

Comme le quotient  est globalement proportionnel à l’élancement hors-tout de la fusée (dans le cas où les élancements de l’ogive et de la partie cylindrique croissent ensemble), on peut raisonnablement écrire, selon la formulation que l’on retient pour le coefficient de friction (Barrowman ou InterAction) :

Cxq  =

ou encore :

Cxq  =

où :

Re est le nombre de Reynolds du fuselage,

k est une constante un peu inférieure à 1 caractérisant le rapport entre la surface mouillée de la fusée et la surface πDL  du cylindre circonscrit à ce fuselage (voir notre note en fin de texte)

et eHT est l’élancement hors-tout de la fusée

À élancement hors-tout égal (fusée de même silhouette), le Cxq de culot s’accroîtra donc doucement avec le Reynolds du fuselage donc sa taille et sa vitesse…

Ce Cxq diminuera par contre à mesure que l’élancement général de la fusée augmente  . L’élancement de la fusée n’intervient cependant que comme sa racine carrée. …

Voici cet accroissement en fonction du Reynolds et pour des élancements hors-tout de la fusée évoluant de 5 à 20 (courbes en traits pleins) :

Les horizontales bleue et rouge illustrent toujours la zone de Re maximum usuelle des fusée à eau et à feu…

Cette famille de courbes des Cxq est tracée ici pour une longueur de fusée de 0,5 m, mais cette longueur n’intervient nullement dans la formulation du Cxq (puisque nous graduons nos abscisses selon les Re) :

Cxq  =

Mais, par contre, si l’on se pose la question de savoir quel Cxq moyen on devra retenir de tous les Cxq d’une courbe donnée, et si l’on retient pour ce Cxq moyen l’option d’une moyenne ciné-quadratique  (voir à ce sujet notre texte Existe-t-il un Cx moyen pour les fusées ? ) il faut alors faire référence à la vitesse de l’écoulement et donc l’extraire du Re selon la longueur de la fusée.

Ce Cxq moyen apparaît ci-dessus en pointillés à titre d’exemple pour l’élancement hors tout de 5 et pour des longueurs de fusée 0,4, 0,8 et 1,2 m.

On doit d’ailleurs reconnaître que ces trois courbes pointillées sont assez proches les unes des autres…

Rappelons que par définition le Cxq moyen ciné-quadratique est alors unique et doit être pris sur le présent graphe à la verticale du Re  maximum atteint par la fusée…

Ceci acquis, le parti-pris de ne considérer que l’élancement hors tout revient à considérer que l’élancement de l’ogive évolue conjointement avec l’élancement hors-tout (à coefficient k constant, comme sur ce graphe). C’est un péché mineur ; mais cela produit quand même des ogives exagérément pointue pour les grands élancements.

Le calcul complet du Cxq (réalisé avec des ogives arborant un élancement constant de 3) donne les marques triangulaires rouges et bleues sur le graphe ci-dessus.

On voit que l’option sur le coefficient k (ici 0,8) a été prise pour calquer avec l’élancement hors tout de 5 mais que cette option ne convient plus tout à fait pour l’élancement de 20…

On peut donc avoir le tentation de réaliser le calcul complet de la surface mouillée de la fusée. Voici ce calcul établi pour des fusées dotées d’une ogive d’élancement constant 3 et arborant, pour leur seule partie cylindrique des élancements évoluant de 2 à 17 (même élancements hors tout que précédemment, donc) :

Les trois courbes en pointillés donnent, pour comparaison, le Cxq  ciné-quadratique pour l’élancement cylindrique de 2 (soit 5 d’élancement hors tout) et pour des longueurs de fusée 0,4, 0,8 et 1,2 m.

Ce Cxq moyen ciné-quadratique étant probablement plus utile que le Cxq variable, le voici pour les mêmes élancements de la seule partie cylindrique de 2 à 17 (élancement d’ogive 3) et pour des longueurs de fusée 0,4, 0,8 et 1,2 m :

Rappelons que ce Cxq moyen est unique et doit être lu en regard du Re maximum atteint par la fusée.

Pour chaque élancement cylindrique, la courbe en trait plein correspond à une longueur de fusée de 0,8 m et deux courbes en pointillés à des longueurs de 0,4 et 1,2 m : ces deux dernières courbes sont très proches celle en très plein : on peut donc raisonnablement prétendre que pour un même élancement cylindrique, la longueur exacte de la fusée intervient très peu sur le Cxq …

Extension au Cx de culot de l’hémisphère

Afin de pousser dans ses limites la formulation de Hoerner citée plus haut par John Barrowman, à savoir :

Cxq  =

… nous avons eu l’idée de l’appliquer au Cx de culot d’un hémisphère (cet hémisphère étant alors considéré comme une fusée dotée d’une ogive hémisphérique et d’un fuselage de longueur nulle)  . Voici le résultat de cette application quelque peu extrême :

Ce résultat n’est pas si mauvais ! En effet, le Cx de pression d’un hémisphère est réputé être égal à 0,4    . Or cet hémisphère ne produisant que très peu de Cx de pression, on peut considérer que cette valeur de 0,4 n’est due qu’à la Traînée de culot de l’hémisphère.

La formulation d’Hoerner, poussée par notre curiosité dans ses retranchements, donne donc un résultat du bon ordre de grandeur. La courbe qu’elle produit vise d’ailleurs, pour les petits Reynolds, les 0,4 évoqués ; nous ne savons cependant pas expliquer pourquoi elle diverge depuis cette valeur.

Calcul du Cx d’un fuselage seul :

Dans l’un de ses ouvrages, Hoerner donne la courbe du Cx d’un cylindre à nez arrondi (“Rounded noze cylinder”) en fonction de son élancement général, ainsi que le Cx d’un cylindre à bout plat également en fonction de son élancement.

Ces deux cylindres sont évidemment placés parallèlement à l’écoulement et leur Cx exprimé en référence à la section du cylindre : πD²/4 :

Le Cx  du cylindre à nez arrondi est en bas en rouge et celui du cylindre à bouts plats en haut en rouge également (ces deux Cx étant probablement des Cx complets, à savoir de Pression et de Friction).

En vert fluo et en bleu clair nous avons reproduit les Cx annoncés pour le même cylindre à bout plat par InterAction (Cx de Pression) et l’Université de Montréal (sans doute également Cx de Pression).

Il est patent que le Cx complet du cylindre à nez arrondi (objet qui n’est autre qu’un corps ogivo-cylindrique, c-à-d  ce fameux fuselage seul qui nous intéresse) est assez faible (pour un élancement général de 4, il vaut 0,2). Il incorpore ici la forte Traînée de Culot.

Lorsque l’élancement croît au-delà de 6, le Cx total tend à remonter légèrement du fait de l’accroissement de la Traînée de Friction sur la partie cylindrique.

On peut penser que c’est à partir de telles courbes qu’Hoerner a établi la loi donnant la Traînée de culot du corps ogivo cylindrique.

En fuchsia, nous avons rajouté la courbe du Cx complet d’un corps ogivo-cylindrique calculé selon les formules d’Hoerner   .

Nous avons attribué à ce corps un élancement d’ogive de 3,55 et supposé qu’il évolue à 60 m/s dans l’air, son diamètre étant de 0,1 m   . Ces présupposés donnent une courbe fuchsia tout à fait proche de la courbe rouge tirée des tests en soufflerie.

C’est ce calcul que nous explicitons à présent.

Le Calcul du Cx du fuselage  seul, selon Hoerner :

On se souvient que la Traînée de la fusée est primordialement due à la friction sur son fuselage et à sa Traînée de culot. On se souvient aussi que, lorsque la friction sur le fuselage se fait plus forte, le Cx de Culot se fait un peu plus faible. La Traînée de culot corrige donc dans une certaine mesure l’accroissement de Cx dû à la Traînée de Friction (accroissement consécutif, par exemple à un allongement de la fusée ou un ralentissement de sa vitesse).

À ce stade de notre étude, il est donc raisonnable d’affirmer que l’essentiel du SCx de fuselage d’une fusée ogivo-cylindrique (partie cylindrique et ogive, mais sans prise en compte de la Traînée des ailerons) tiendra dans la somme  Cf SmFuse  + CxqSog  .

Cette somme sera peu différente de :

SCx ≈ (1,503*Ln(Re) - 5,6) -2 SmFuse  +   Sog

Le même produit SCx basé sur le Cf annoncé par InterAction sera :

SCx ≈ 3,913 [Ln(Re)] -2,58 SmFuse  +  Sog

Application numérique approchée de ce Cx du fuselage seul :

Comme le quotient    (surface mouillée sur la section de l’ogive) est très proche de 4ÉlancFuse+2,7ÉlancOg (si ÉlancFuse et ÉlancOg sont les élancements respectifs du fuselage seul et de l’ogive type gothique ou adaptée), le Cx de fuselage d’une fusée ogivo-cylindrique en couche limite turbulente (mais non totalement rugueuse) devrait être peu différent de :

Cx ≈ (1,503*Ln(Re) - 5,6) -2 (4ÉlancFuse+2,7ÉlancOg)  +

ou, si l’on table sur la valeur du Cf d’InterAction :

Cx ≈ 3,913 [Ln(Re)] -2,58 (4ÉlancFuse+2,7ÉlancOg)+

Voici ce que donne ces deux expressions, pour des fusées d’élancement d’ogive 3 et d’élancement hors-tout croissants par multiplication par 1,3 à partir de 7 (à savoir : 7,  9,10,  11,83,  15,38,  20  et  26) :

Dans une même couleur, les courbes en trait plein sont basées sur le Cf turbulent donné par Barrowman et les courbes suggérées par les marques en croix sont basées sur le Cf donné par InterAction.

Sur l’axe des Reynolds les deux segments bleu et rouge vifs correspondent aux Re maximum atteints par des fusées à eau ou à feu…

Si l’on désire naviguer sur ces courbes, il faut se souvenir qu’augmenter l’élancement hors-tout du fuselage accroît en proportion le Reynolds de la fusée.

C’est pourquoi nous avons échelonné ici lesdits élancements par multiplication par un coefficient de 1,3 : cette multiplication permet, à chaque changement de courbe d’effectuer, par une simple translation, l’adaptation du Re au nouvel élancement ; le module de cette translation est donnée par le segment vert près du point de rencontre des axes du graphe    Et nous avons même fait mieux : nous avons dessiné les courbes obliques grises sombres qui précisent la direction locale permettant le passage d’un point (sur la courbe d’un élancement) à un autre point (sur la courbe de l’élancement suivant ou précédent) et ceci avec adaptation automatique du Re…

Un exemple d’utilisation de cet abaque est donné dans le coin gauche : Supposons que notre projet de fusée arbore un élancement hors-tout de 7 (courbe jaune) et croise à une vitesse lui donnant un Reynolds de 0,3 millions (verticale rouge). la rencontre de cette verticale avec la courbe jaune promet un Cx de 0,236 (horizontale orange).

Supposons à présent que, l’évolution du projet oblige à un accroissement de l’élancement jusqu’à 9,1 (courbe vert fluo). Le passage vers cette courbe verte doit se faire parallèlement à la courbe grise locale : cela donne le cheminement fuchsia). Le nouvel élancement augure alors, à la même vitesse de la fusée, d’un nouveau Cx de 0,264 (horizontale orange).

Pour compléter le Cx total d’une fusée, il faudra bien sûr prendre en compte la Traînée des ailerons d’empennage (ce qui fera ajouter disons ~ 0,1 au Cx fourni par l’abaque ci-dessus). Le fait de ne prendre en compte la Traînée d’empennage qu’après la détermination du Cx du seul fuselage peut être légitimé assez facilement par le fait que la dimension des ailerons est indépendant de l’élancement hors-tout d’une fusée (cette règle est assez facile à démontrer ; ses effets s’observent statistiquement sur les fusées existantes, dont les longues ont des ailerons de même taille que les courtes).

Au vu de l’abaque ci-dessus, on peut être surpris de ce que le Cx du fuselage des fusées de moindre allongement est plus faible. Mais cette faiblesse du Cx des fusées de faible allongement est imputable à la moindre importance de la surface mouillée par rapport à la surface de référence. Et il faut garder à l’esprit que ce qui freinera la fusée n’est pas le Cx mais le produit SCx. Or, proportionnellement à leur volume, ces fusées possèdent une aire frontale plus importante.

Pour une fusée de volume (et donc de masse) donnée, il n’y a donc pas de gain à espérer de la diminution de l’élancement de la fusée puisque que celui-ci entraînera un accroissement de la section frontale de la fusée. À ce propos, se reporter au calcul d’ingénierie sur la silhouette générale des fusées figurant plus loin dans ce texte…

Cette règle vaut évidemment pour les fusées à propulsion par liquide (qu’elles soient à feu ou à eau). Pour des fusées à feu dont le moteur est choisi "sur étagère", la même règle ne tient plus : le S du produit SCx est alors fixé par la classe de moteur choisie et plus l’élancement de la fusée sera faible et plus sera faible la Traînée. Notre abaque trouve alors sa pleine utilité…

Une autre façon de décrire l’évolution du Cx du fuselage seul (Cx de friction sur ogive et partie cylindrique, plus Cx de culot) est de le faire en fonction du Cf déterminé par l’écoulement sur le fuselage (que ce Cf soit déterminé par une couche limite turbulente simple ou par une couche limite d’écoulement totalement rugueux   ). Voici cette description, les élancements hors-tout évoluant de 5 à 26, l’ogive étant toujours d’élancement 3 :

La lecture de ce graphe nous enseigne que pour les élancements propres aux fusées à feu (disons à partir de 11), le Cx du fuselage seul est quasi-linéaire par rapport au coefficient de friction effectif sur le fuselage.

Lors du vol de la fusée, du moins lorsque se sera établi sur le fuselage le régime de Couche Limite turbulente, ce Cf diminuera donc jusqu’à se stabiliser au Cf totalement rugueux appelé par l’état de surface de l’engin. Dans les deux cas le Cx du fuselage seul peut être déduit de ce graphe…

En bas à gauche le croisement des courbes peut apparaître comme curieux. Mais si l’on effectue un zoom sur cette partie de la courbe, on obtient cette image :

Le redressement des courbes est donc dû à leur formulation mathématique, même s’il peut paraître curieux qu’une fusée de Cf plus faible (tendant par exemple vers 0,001) voit son Cx augmenter : cet effet contre-productif du polissage du fuselage provient en droite ligne de la formulation du Cx de culot de Hoerner :

Cxq  =

Cela signifie que lorsque la valeur sous le radical (qui n’est autre que la force de friction sur le fuselage) devient faible, le Cx de culot s’en voit renforcé et ceci plus fortement que le Cx de friction sur le seul fuselage cylindrique se voit chuter…

L’observation de ces graphiques en référence avec le tableau général des Cf laminaires et turbulents nous enseigne également que les fusées d’élancement hors-tout 5 et 7 (courbes kaki et vert d’herbe), soit la plupart des fusées à eau de 0,5L à 1,5L, présentent des Cx de fuselage un peu inférieurs à 0,2 pour des rugosités raisonnables.

Cx de culot d’une fusée à petit culot :

Pour une fusée à petit culot (dont l’aire de culot Sq est différente de la surface de référence SOg ), le jeu sur les surfaces de référence fera que le Cx de culot Cxq sera :

Cxq  =

où :

SmFuse est l'aire mouillée du fuselage de la fusée

Sq l'aire de sa base.

Cf le coefficient de frottement sur le fuselage

et SOg la surface de référence présidant à l’expression du Cx, c-à-d  ici celle de l’ogive.

Cx de culot en Phase Propulsée :

Selon que le propulseur est en fonctionnement ou non, l’écoulement tourbillonnaire de l’air au culot s’avère différent.

En effet le jet propulsif pyrotechnique est tout à fait susceptible d’entraîner certaines veines fluides de la zone d’eau morte en aval du culot à des vitesses supérieures à celles atteintes en phase non propulsée.

Voici le schéma de la recirculation au culot d’un corps de révolution propulsé :

Image tirée du cours de Jean Délery

On remarque, d’une part que la surface de recirculation est fortement réduite par la présence du jet propulsif (c’est donc l’aire du culot moins l’aire de la tuyère), d’autre part que ce jet propulsif réduit le tore tourbillonnaire à une reliquat externe (repéré ci dessus par la lettre  D1 ) (en réalité, la phase propulsive se produisant en premier, c’est plutôt le petit tore ci dessus qui prend de l’ampleur pour couvrir tout le culot en phase balistique).

En conséquence de quoi la Traînée de culot prend une autre valeur. Un document général sur les essais en soufflerie précise, par exemple, pour un culot cylindrique :

‘‘Propulseur allumé : environ la moitié des valeurs précédentes’’ (valeurs données pour M = 1, 2 et 3, il est vrai).

Nous ne possédons pas d’autre données que celles-ci. Mais il est vrai que la Phase Propulsive ne rentre pas dans le cadre de cette étude.

Au demeurant, la brièveté relative de cette Phase Propulsive ne permet pas à la Traînée atmosphérique de modifier significativement la vitesse de Fin de Propulsion.

Cx de bord d’attaque des ailerons

Les fuséistes réalisent en général les ailerons de leurs engins à partir de plaques planes (tôle d’aluminium, par ex.). Ils se contentent d’arrondir le mieux possible (en demi-cylindre) les bords d’attaque et de fuite de ces ailerons.

D’après Barrowman, le bord d’attaque de tels ailerons présente un Cx négligeable (nous recoupons donc en 2D nos observations effectuées en 3D pour les ogives).

Nous présentons quand-même en fin de texte une note sur la prise en compte de ce Cx de bord d’attaque des ailerons.

Cx de bord de fuite des ailerons

Mais le Cx du bord de fuite (même arrondi également en demi-cylindre) présente un Cx notable. Ce n’est rien d’autre qu’un Cx de culot en 2D, l’écoulement de l’air étant fortement décollé dans cette zone comme c’est le cas en aval du culot d’un fuselage…

John Barrowman, citant S.F. Hoerner, en donne la valeur, en expliquant qu’elle est issue de la résolution théorique d’un problème bidimensionnel    :

CxFuiteEmp = n

où :

n est le nombre d’ailerons

CfEmp  le coefficient de friction sur l’empennage

CordEmp est la corde moyenne de l’aileron

ÉpFuiteAile est l’épaisseur du bord de fuite des ailerons

SfAil est la surface frontale d’un aileron

et SOg  , toujours, la surface de référence

Autant dire que le Cx d’un aileron référencé à sa propre section frontale est :

CxPropreFuiteEmp =

Voici la famille de courbes de ce Cx propre selon différentes valeurs de l’épaisseur relative de l’aileron  (de 1/100ème à 1/10ème), sur une plage de Reynolds possiblement atteinte par fusée à eau et à feu :

On doit alors observer que les ailerons à forte épaisseur relative sont doublement pénalisés : par leur plus fort Cx et par leur plus forte section frontale.

L’Université de Montréal estime à 0,64 le Cx d’un corps de deux dimensions d’une épaisseur relative de 1/6 (soit 0,166, c-à-d plus épais que le plus épais de nos ailerons qui est représenté ci-dessus en noir). Il est évidemment tentant de porter cette valeur sur notre graphe : c’est le carré bleu dense que l’on aperçoit ci-dessus.

Cette valeur n’est pas donnée comme liée à un Reynolds particulier, mais on peut en douter. Elle comprend de toutes façons et le Cx de pression du bord d’attaque et le Cx de friction, ce qui n’explique pourtant pas sa valeur double.

Dans son application pratique et en référence à la section d’ogive, la formulation de Hoerner donne un Cx de culot d’ailerons non négligeable : autour de 0,1 pour l’empennage d’une fusée à feu ou à eau réalisé en matériau plat de 2 mm d’épaisseur.

Il peut alors paraître tentant de mieux profiler le bord de fuite des ailerons, en amenuisant progressivement leur épaisseur. Ce travail est peut être pourtant inutile dans la mesure où se produira sans doute un décollement de l’écoulement sur la partie ainsi amenuisée des ailerons…

CX  DES  ASPÉRITÉS  ET  SAILLIES

Une fusée présente nécessairement de petites aspérités : tête de rivets ou boulons, plans de joint de séparation ou de trappe, senseurs divers (prise de pression, de son ou d’images), interrupteur et connecteurs.

Toutes ces saillies ou défaut dans la continuité de la forme entraîneront un surcroît de Traînée.

Néanmoins, on peut penser que plus une aspérité se trouvera en aval de l’écoulement (vers l’arrière de la fusée) et moins la surtaxe aérodynamique qui en naîtra sera importante. Ceci pour trois raisons :

plus le défaut de forme se trouve en aval de l’écoulement et moins la surface de fuselage concernée par son sillage sera importante. En particulier, une aspérité située à la pointe de l’ogive entraînera une transition de la Couche Limite du laminaire vers le turbulent sur une grande longueur et une grande largeur de sillage (qui aurait pu demeurer en laminaire autrement) (voir la photo du carénage de roue d’avion léger).

plus une aspérité est située en arrière de la fusée et plus elle risque d’être noyée dans la couche limite de celui-ci, (voir plus bas le chapitre sur l’épaisseur de la Couche Limite)

plus une aspérité est placée loin en aval et moins la vitesse de l’écoulement hors couche limite est importante (la vitesse de l’écoulement, qui avait été augmentée par le passage de l’ogive, retrouve sa valeur à l’infini) savoir si cet effet est important !

Une façon simple de prendre en compte une saillie sur le fuselage est de considérer qu’elle ne génère qu’un Cx individuel (c-à-d qu’il n’y a pas ingérence de la perturbation qu’elle crée sur l’écoulement principal sur le fuselage).

Cette hypothèse de la non-ingérence étant quelque peu exagérée, elle demande à être corrigée par le choix d’un Cx individuel assez fort. Ceci bien que les saillies dont nous parlons aient nécessairement le pied noyé dans la couche limite du fuselage, ce qui diminue quelque peu la vitesse d’écoulement sur ce pied.

Ce choix du Cx individuel non ingérant est celui qu’a opéré RocDrag. Ce logiciel compte un Cx propre de 1 pour toute aspérité s’élevant sur le fuselage (Cx rapporté à l’aire frontale de cette aspérité), ce qui constitue une approche sécuritaire ; il faut préciser que les aspérités que l’auteur dessine sont composées de parallélépipèdes.

Rocket Drag Analysis opère de même pour les anneaux circulaires plats ou les cylindres dans lesquels une tige-guide va coulisser au lancement. Dans le cas des cylindres, l’auteur rajoute la Traînée de Friction des surfaces internes et externes du tube, en proposant un choix entre les différent régimes (nous penserions plus facilement que la Couche Limite adopte automatiquement le régime turbulent)…

Les tests en soufflerie de Model Rocket Drag Analysis dégagent une augmentation de 29 % du Cx total de 0,68   lors de l’adjonction d’un tube-guide le long d’une fusée type. Ce tube-guide présente une longueur valant 27 % de celle de la fusée pour un diamètre valant 23 % de celui du fuselage.

Cependant, deux anneaux en fil de fer jouant le même rôle n’élèvent le Cx que de 18 % .

Livrons-nous à un exercice un rapide sur cet exemple, en considérant le tube-guide comme plein :

L’ajout du tube-guide d’un diamètre de 23 % de celui du fuselage augmente alors la section de ce fuselage de (1,23/1)², soit ~ 51% . Dans ces conditions, on peut écrire pour le nouveau S’Cx’ (que les tests mesurent comme 129 % de l’ancien) :

S’Cx’ = 1,29SCx = SCx  + (0,51 S)CxTG

…CxTG étant le Cx propre du tube-guide. Celui-ci vaut donc :

CxTG  =

…soit CxTG  = 57 % du Cx de la fusée sans ce tube-guide, ce qui correspond à un Cx propre de l’appendice très inférieur à 1…

On peut donc enrichir notre réflexion en tirant de cet exemple la conclusion que calculer l’augmentation du Cx en considérant le tube guide comme plein conduit à exagérer sa Traînée. Par contre, considérer sa section comme ouverte au 2/3 apparaît comme raisonnable.

Rappelons que Gil Denis, dans Le Vol de la Fusée, considère que le Cx total d’une microfusée est augmentée de 0,2 points du fait de la présence de tubes-guides.

ÉPAISSEUR DE LA COUCHE LIMITE SUR UNE FUSÉE

L’épaisseur de la Couche Limite laminaire évolue selon la distance au début de l’écoulement en respectant la loi :

eclLam =

x étant la distance parcouru par le fluide depuis l’avant du mobile.

Sous le radical, Re(x)  est bien le nombre de Reynolds local, basé sur la distance x ; il vaut donc :  .

Dans ces conditions, l’épaisseur de la Couche Limite laminaire évolue donc, depuis la pointe de la fusée, comme une parabole couchée :

eclLam l=

Pour nos applications numériques courantes près du sol, il est cependant plus pratique d’utiliser la formule :

eclLam = 0,0183

x étant la distance parcouru par le fluide depuis la pointe de la fusée

U étant la vitesse de la fusée

Il en résulte que plus la fusée est longue (plus x est grand) et plus la Couche Limite Laminaire est épaisse.

Et que plus la fusée va vite (plus U est grand) est plus la Couche Limite Laminaire est mince.

Voici en bleu clair l’épaisseur de cette couche limite laminaire sur une fusée à eau de 0,5 L (longueur 395 mm) animée d’une vitesse de 50 m/s :

Elle est donc très faible (1,1 mm au raccord de l’ogive sur la partie cylindrique) et 1,6 mm au culot.

Notons que si la vitesse de la fusée vient à être multipliée par quatre (200 m/s), l’expression de l’épaisseur ci-dessus nous indique que la Couche Limite laminaire sera deux fois plus mince.

De la même façon, et pour mémoire, une fusée de 800 mm croisant à 200 m/s (720 Km/h) entraînera avec elle une Couche Limite laminaire de 1,2 mm.

Nous écrivons ‘‘pour mémoire’’, car il n’est pas du tout donné que la Couche Limite soit laminaire jusqu’au culot de telles fusées.

Plus précisément, il y a de fortes chances que seule l’ogive de la fusée soit enveloppée d’une Couche Limite laminaire, cette Couche Limite devenant turbulente dès le raccordement de l’ogive sur la partie cylindrique (voir à ce sujet le chapitre sur le problème de la laminarité de l’ogive)…

Si la partie cylindrique du fuselage entraîne une couche limite turbulente, l’École Polytechnique de Montréal en donne l’épaisseur eclTurb , selon la distance x au début de l’écoulement (et non la distance à partir du point de transition Laminaire-Turbulent) :

eclTurb  =

Comme le Nombre de Reynolds vaut lui-même  , l’épaisseur eclTurb vaut :

eclTurb  =

Dans la vie quotidienne du fuséiste, cette formule devient, près du sol :

eclTurb ≈ 31

x étant la distance parcouru par le fluide depuis la pointe de la fusée

U étant la vitesse de la fusée

C’est dire que la Couche Limite s’épaissit presque proportionnellement à la distance parcouru par le fluide depuis la pointe de l’ogive…

Mais l’observation de la même formule nous enseigne que, comme pour la Couche Limite Laminaire, cette épaisseur est plus faible pour les vitesses d’écoulement plus grandes (selon une évolution pas très marquée toutefois : 1,4 fois plus épaisse lorsque l’écoulement se fait 10 fois moins rapide).

Voici la Couche Limite Turbulente de la fusée de 395 mm croisant à 50 m/s :

Elle est très peu épaisse sur l’ogive, parce que nous avons repris l’hypothèse d’un écoulement laminaire sur cette partie ; au raccord ogive-partie cylindrique l’épaisseur de la couche limite saute de 1,1 mm (valeur en laminaire) à 4,6 mm (valeur en turbulent calculé depuis la pointe de l’ogive).

Ce saut n’est d’ailleurs pas bien défini dans nos sources, mais il doit se plus faire progressivement que sur notre dessin…

Au culot, l’épaisseur de la couche limite turbulente dépasse 8 mm…

Une fusée de 800 mm se déplaçant à 200 m/s  traînerait 12 mm de Couche Limite turbulente à son culot, épaisseur respectable qui commence à noyer la racine des ailerons  …

Ces chiffres fixent bien l’ordre de grandeur de l’épaisseur de la couche limite.

Pour la même couche limite turbulente, Pierre Gutelle, dans Architecture du voilier, donne l’épaisseur suivante :

eclTurb =

C’est la valeur qu’annonce également InterAction (exactement   ).

Ces quantifications empiriques ne se disqualifient pas mutuellement. Elles donnent sensiblement les mêmes épaisseurs (à moins de 10 % près) pour quatre fusées de 400 ou 800 mm croisant à 50 ou 200 m/s    Elles ont donc chacune leur valeur, pour notre usage de fuséistes.

Quant à la couche limite turbulente d’un TGV croisant à la vitesse record de 574,8 Km/h, un document relatif à ce record la donne à 220 et 300Km/h, à --- m de l’avant de la motrice, comme épaisse de ------, --------------

Couche limite sur le TGV du record.

Ceci admis, et si l’on cherche à étendre la réflexion en embrassant l’ensemble du monde, les équations d’épaisseur ci-dessus ne sauraient pourtant rendre compte de la couche limite formée lors des écoulements à nombre de Reynolds infini. Or ce nombre tend bien vers l’infini lorsque, non pas la vitesse  , mais la longueur de l’écoulement augmente : cas de mobiles très long et surtout cas de l’écoulement du vent météo au-dessus de la planète.

Pour satisfaire à ce cas particulier de la Couche Limite Éolienne et du moins lorsque l’atmosphère est ‘‘neutre’’   , il est proposé par J-Ph Boin et ses collègues une équation :

Uz = U(z/z0)(1/7)

avec U = vitesse du vent à 20 m d’altitude

Voir également à ce sujet un texte canadien sur la formation des congères.

Parlant des édifices de grande hauteur, R. Gougnot indique quant à lui une hauteur de la couche limite terrestre variant entre 300 et 500 m selon qu’il s’agit d’un site en rase campagne ou du centre d’une ville.

Au-dessus de la mer, en conditions météorologiques moyennes, Marchaj propose comme loi d’évolution du vent en fonction de l’altitude :

Uz = 0,558 U z1/6

avec z exprimé en mètres et U le vent mesuré à 30,05 m (soit 100 pieds)

Vérifier : référence Luc Armand uniquement Ce coef de 0,558 donne un U faux à l’altitude de 30,05 m. C’est 0,567 qui conviendrait. Mais il faut penser au reste de la courbe qui doit respecter les relevés de vitesses

Nul doute que l’écoulement éolien est alors passé en mode « totalement rugueux »…

QUELQUES  VALEURS  DU  CX  DE  FUSÉES  ET  MICROFUSÉES

Le Vol de la Fusée, de Gil Denis (publication Planète-Sciences Espace) propose une sommation des Cx élémentaires des microfusées.

À force de lire ce texte, j’ai fini par comprendre cela :

Section de référence des Cx :

Le Cx est établi en référence à la maîtresse section du fuselage (la section du tube, sans la surface frontale des ailerons). Ceci n’est malencontreusement pas précisé dans le texte…

Cx minimal :

La valeur minimale concevable pour le Cx d’une microfusée est de 0,4.

Ici, il faut rappeler que les microfusées sont des engins à plein culot ou encore ogivo-cylindrique, càd composé d’une ogive surmontant un fuselage cylindrique, ce fuselage gardant son diamètre jusqu’au bas de la fusée (comme d’ailleurs pour la plupart des minifusées et les fusées expérimentales). Si donc ces engins sont dotés d’une ogive et d’ailerons ne générant aucune Traînée de Pression (cas extrême d’une ogive très aérodynamique et d’ailerons extrêmement minces, très petits et très bien profilés), la Traînée de l’ensemble ne sera due qu’à la Traînée de Friction et à la Traînée de culot. Ce Cx minimal est donc de 0,4 d’après Gil Denis …

Maîtresse section

Fusée ‘‘plein culot’’

ou ‘‘ogivo-cylindrique’’

Fr

Cx élémentaires

Le Vol de la fusée donne d’autres indications :

Selon que l’état de surface de la fusée est bon ou mauvais il faudra ajouter au bilan des Cx élémentaires la valeur de 0 à 0,4 points.

Selon que la fusée est dotée ou non d’un tube-guide, on doit porter au bilan des Traînées 0 ou 0,2 points (le tube-guide est une paille collée sur le côté de la fusée dans laquelle coulisse une tige faisant office de rampe de lancement).

Selon que le profilage des ailerons est bon ou mauvais, il faut rajouter au bilan 0 ou 1,7 points (ce qui est beaucoup).

Pour finir, Gil Denis donne les Traînées supplémentaires à porter au bilan pour les différentes formes d’ogives. Voici ces estimations retranscrites ici (cette citation est un hommage à son travail) :

Forme de l’ogive       Traînée supplémentaire

Ogivale    	  0

Parabolique	  0

Conique longue	+0,1

(h>D)

Conique courte	+0,2

(h<D)

Hémisphérique	+0,1  ()

Plate	+0,8  ()

Creuse	+1,4

Rappelons que les Cx supplémentaires du tableau précédent doivent être ajoutées au Cx minimal précité de 0,4 , qu’ils sont rapportés à la seule section du fuselage  et qu’ils valent pour des microfusées.

Au verso du précédent tableau d’estimations, Gil Denis ajoute que :

« pour une minifusée ou une fusée expérimentale, la situation s’améliore parce que les dimensions des objets en jeu sont plus grandes. Intuitivement, on comprend qu’une imperfection (une tête de vis qui dépasse, par exemple) est relativement moins importante sur un grosse fusée. »

Malheureusement, cette section de son texte qui devait envisager le Cx de ces grosses fusées est restée inachevée…

Le document Rocket Drag Analysis traitant de fusées d’amateurs, en général, présente également comme très faible le Cx de Pression d’ogives profilées (0,004 pour un élancement  de 3,5 et 0,05 pour un élancement de 1   )

Quant au Cx de pression d’une ogive hémisphérique, il est donné pour 0,01.

Le cône long (d’élancement 10/8ème) offre un Cx de Pression de 0,2 et le court (d’élancement 0,5) de 0,4.

L’ogive plate atteint le Cx de Pression de 0,8 et la creuse 1.

Une ogive plate comportant de légers arrondis sur ses bords (de rayon valant le cinquième du diamètre de la partie cylindrique) promet un Cx de Pression de 0,2.

Le rapport Model Rocket Drag Analysis fait état des mesures effectuées par John S. DeMar à l’aide d’une soufflerie à basse vitesse (120 Km/h au maximum).

Pour ce qui concerne les ogives, il en compare un certain nombre de formes différentes, montées à tour de rôle sur le même fuselage de telle sorte que la Surface Mouillée de l’ensemble reste toujours à peu près constante.

Il ressort de ce protocole des valeurs de Cx total (fuselage + ogive) dont l’étude renseigne tout à fait bien sur le Cx des différentes ogives.

Ainsi, si l’on admet que l’ogive elliptique d’élancement 2 présente un Cx peu différent de zéro, le Cx des autres ogives se place par comparaison à :

Ogive conique, élancement 3 : ~ 0,12

Ogive parabolique, élancement 3 : ~ 0,08

Ogive hémisphérique : ~ 0

Ogive plate : ~ 0,81

NOTE  SUR  LA  SOMMATION

DES  TRAÎNÉES  ÉLÉMENTAIRES  D’UN  MOBILE

Bon nombre des calculs menés dans cette étude sont fondés sur l’hypothèse qu’il est possible de décomposer le volume extérieur d’un mobile en tronçons élémentaires ; cette décomposition permet alors d’étudier séparément la Traînée de ces différents tronçons   , ou même d’en modifier le choix (en passant par exemple d’une ogive conique à une ogive elliptique).

Cette hypothèse de la tronçonnabilité d’un mobile (du point de vue de sa Traînée) est-elle pourtant justifiée ?

Un scrupule tout à fait honorable nous trouble en effet au moment de pratiquer cette décomposition mentale : Ce scrupule consiste à penser qu’une perturbation dans l’écoulement à l’avant d’un mobile peut très bien avoir des répercussions jusqu’à l’arrière de ce même mobile. Et donc qu’ainsi l’étude et le choix d’une ogive auront des répercutions sur le reste de la Traînée, par exemple sur la Traînée de culot.

Ce principe consistant à penser que tout a un effet sur tout n’est cependant pas ici aussi valide qu’il y paraît dans le cas de la Traînée d’un mobile :

d’une part dans le mesure où l’écoulement aérodynamique autour du mobile est régi par des lois qui assurent une certaine police de cet écoulement (nous voulons dire que ces lois conduisent à diminuer l’importance de certaines perturbations).

d’autre part, parce qu’il existe sur les mobiles (et surtout sur les fusées) des frontières où des zones qui peuvent séparer nettement les différentes parties de l’écoulement, de telle sorte que l’écoulement aval en devient indépendant de l’écoulement amont qui pourtant le précède…

Sommation des Traînées d’éléments en parallèles :

À titre d’exercice, et pour nous familiariser avec la sommation des Traînées élémentaires d’un corps, appliquons d’abord cette démarche sur des éléments qui se présentent en parallèle dans l’écoulement (càd qu’ils ne sont pas contournés par les mêmes particules d’air ; de ce fait ils ne peuvent avoir que peu d’influence les uns sur les autres).

Prenons l’exemple de l’avion ci-dessous que son pilote a équipé, pour faire un long voyage, de réservoirs supplémentaires installés en bout d’ailes.

Si l’on admet que l’écoulement autour du fuselage et des ailes n’est pas modifié par l’écoulement autour des réservoirs de bout d’ailes, on a bien des éléments placés en parallèles dans l’écoulement : on peut alors sommer leur SCx    :

Le SCx de l’avion initial étant, par exemple, de 2,2 m²  , l’adjonction de deux réservoirs de bout d’ailes de 0,035 m² de section frontale chacun et de  0,1 de Cx va faire passer l’avion d’un SCx de 2,2 m² à un SCx de 2,2 + 2 ( 0,1 x 0,035 ) .

Cette démarche de sommation apparaît donc ici comme tout à fait légitime…

Sommation des Traînées d’éléments en série:

Passons à présent à la sommation (qui peut paraître beaucoup moins naturelle) des Traînées d’éléments placés en série.

Observons par exemple la gravure ci-dessous, tirée de l’ouvrage MÉCANIQUE, 2ème partie, de R. Basquin (éd : Librairie Delagrave, Paris, 1952).

On y voit un corps de révolution fuselé D, découpé en trois portions A, B, et C :

Les flèches du bas de la gravure, de module 14F,  9F,  5F et F représentent la Traînée des quatre corps A, B, C et D (exposé au même courant d’air, bien sûr).

À l’observation de la gravure, notre attention peut être attirée par le fait que la Traînée du corps A , qui vaut 14F, est la somme des Traînées des corps B et C  (9F + 5F).

Après réflexion, on peut en avancer la raison :

–La Traînée du corps C (qui vaut 5F) est principalement celle de son culot. La Traînée d’un plein culot est donc ~ 5F…

–Quant au corps B, son culot est très bien profilé, mais c’est par sa tête qu’il pèche : sa Traînée (9F) vient donc principalement de cette tête. La Traînée d’une tête plate vaut donc  ~ 9F !

Conséquemment, la Traînée du corps A , disque de peu d’épaisseur qui cumule la Traînée d’une tête plate et une Traînée d’un plein culot est de 9F + 5F = 14F.

Corollaire de la réflexion précédente, il faut accorder dans l’étude des différents corps plus d’importance aux parties traînantes qu’aux partie profilées :

Le corps B n’est pas tant une un culot profilé qu’une tête plate.

Le corps C n’est pas tant une ogive qu’un plein culot.

Sous cet éclairage, il apparaît alors plus clairement que le corps A cumule les défauts (et les Traînées) d’une tête plate et d’un plein culot.

La conformité du résultat numérique  9F + 5F = 14F est évidemment d’autant plus surprenante que nous avons effectué cette sommation sur des éléments (la tête, le culot) qui sont placés en série les uns par rapport aux autres : en effet, ce sont les mêmes particules d’air qui agissent sur la tête et sur le culot, et donc les perturbations occasionnées par le présence (ou l’absence) d’une surface profilée élémentaire peuvent très bien avoir des répercussions sur les autres surfaces élémentaires placés en aval de l’écoulement…

C’est que le raccordement de la partie C sur la partie A constitue une frontière partageant (comme indépendants) les écoulements amont et l’écoulement aval.

En général d’ailleurs, le raccordement de l’ogive sur la partie cylindrique du fuselage est ainsi une zone frontière  . Et ceci sert nos intérêts.

Zone frontière

D’autres frontières (ou zone de séparation) peuvent être ainsi observées dans la vie courante. On peut s’en persuader en observant le peu de soin que les ingénieurs prennent dans le profilage du bas des pare-brise de voitures :

Zone d’eau morte sur la Scenic.

C’est que , justement, l’écoulement tourbillonnaire de l’air au-dessus de cette zone est replaqué par la pression sur le pare-brise : on a donc de fait une remise en ordre de l’écoulement le long du pare-brise, en aval de cette zone d’eau morte. On comprend mieux alors pourquoi cette zone sert fréquemment au stockage des essuie-glaces…

### NOTE  SUR  LA  FUSÉE  OGIVO-CYLINDRIQUE  DE  VOLUME  DONNÉ

### DE  TRAÎNÉE  MINIMUM

Soit une fusée constituée d’une ogive de forme aérodynamiquement optimum, prolongée par une partie cylindrique se terminant par un plein culot :

Considérons pour simplifier que le Cx de pression de cette fusée est à peu près celui d’une demi-sphère présentée face arrondie en avant.

Ce Cx de pression (appelons-le CxP , l’indice P  signifiant ‘‘de pression’’)  vaut ~ 0,4    :

Cx de la demi-sphère = 0,4

On peut voir en effet dans la demi-sphère l’image resserrée de la fusée, son ogive étant contractée dans la demi-sphère et son culot dans le disque qui ferme la demi-sphère à l’arrière…

Ceci admis, mettons-nous en demeure d’estimer le Cx de friction d’une telle fusée.

Admettons que la Friction de l’air sur la surface cylindrique de la fusée se produise en régime totalement rugueux. Ceci parce que cette surface est passablement rugueuse et, de plus, hérissée d’aspérités, comme on peut le voir sur l’image du Lance Soyouz ci-dessous :

Crédits: ESA-S. CORVAJA

Le régime totalement rugueux n’est peut-être pas totalement acquis pour la surface de l’ogive, mais marchons comme cela (nous y revenons à l’instant).

Attribuons donc un Coefficient de Friction totalement rugueux à notre fusée ogivo-cylindrique :

À titre d’exemple, adoptons la valeur excellente de :

Cf  =  0,003  soit 3 millièmes

Notons d’ailleurs au passage, en nous référant aux courbes générales du Cf, que si l’ogive est soumise à une Friction laminaire, l’erreur de Cf  n’est que de ~ 3 millièmes, ce qui correspond pour une fusée courante d’élancements d’ogive de 3 qu’à une surestimation du Cx général de 0,025.

Ces 0,025 représentent à peu près le Cx de Pression de la seule ogive : Prendre le Cx de Pression de l’ogive seule comme nul corrige donc la surestimation dont on se rend coupable sur la Friction de cette même ogive…

Quoi qu’il en soit, ce doute sur le régime de Couche Limite sur l’ogive représente un enjeu trop faible pour garder sa place dans cette étude d’ingénierie.

Dressons donc le bilan de Traînée d’une fusée ogivo-cylindrique   :

Ce bilan des SCx est :

(SCx) = CxP .Sfuse  + Cf .SM

avec :

CxP   =  0,4

Cf  = 0,003

Sfuse  =  Section frontale de la fusée

SM = la surface mouillée déroulée projetée du fuselage

Notons que nous mélangeons dans l’expression ci-dessus un Cf avec un CxP : c’est tout à fait correct puisque nous respectons la règle qui est de multiplier chaque coefficient par l’aire qui a été prise comme référence pour son établissement…

Quelle est la valeur de Sm , la surface mouillée ?

Notons E l’élancement hors-tout de la fusée, c-à-d le quotient de sa longueur hors-tout H par son diamètre D.

À très peu de chose près, la surface mouillée cherchée est le produit du périmètre π D du fuselage par sa longueur ED   , soit :

SM ≈ πED2

Quant à Sfuse, , la surface de référence du Cx, c’est bien sûr :

Sfuse = πD2/4

Le bilan des SCx s’écrit donc :

(SCx) ≈ CxP. πD2/ 4  + Cf .π ED2

ce qui équivaut à :

(SCx) ≈ (CxP . + 4Cf E) πD2/4

ou, bien sûr à :

(SCx) ≈ (CxP . +  4Cf .E)SFuse

Attention : on pourrait être tenté de donner ici, en vue de simplification, sa valeur au S du membre de gauche (ce pourrait être effectivement SFuse)! Mais nous cherchons à évaluer la Traînée de notre corps ogivo-cylindrique, et celle-ci est représentée, non pas par le trompeur Cx, mais bien par le SCx…

Nous venons donc d’établir le bilan des SCx pour une fusée d’élancement E quelconque. Ce bilan exprime que quand E varie, si la part de Traînée due à la friction de l’air augmente proportionnellement à E (càd au prorata de la surface mouillée), la part de la Traînée qui est due à la pression ne varie pas : la Traînée de l’ogive et celle (très forte) du plein culot ne sont pas modifiées par l’allongement de la fusée puisque le CxP de Pression reste à peu de chose près égale à 0,4 .

À ce stade de notre réflexion, il faut nous souvenir que nous recherchons l’optimisation de la Traînée d’une fusée de volume donné : ce paramètre (le volume) s’impose naturellement pour les fusées à carburants liquides dès lors qu’on détermine quelle masse de carburants elles doivent embarquer pour acheminer vers leur orbite une certaine masse de satellite.

Cette prédéfinition de la masse de carburants (et surtout de leur volume) vaut aussi pour les ergols en poudre (tels que ceux des boosters ou propulseur d’appoint à poudre) dont on sait qu’ils devront également prendre place dans leur enceinte à pression.

De même, pour une fusée à eau, c’est pour un volume donné qu’on peut être amené à rechercher l’optimisation de la Traînée.

Nous sommes donc à la recherche de la configuration aérodynamique donnant un bilan de Traînée minimal pour un volume de fusée donné.

Mais quel est ce volume de la fusée ?

C’est, primordialement, le produit de sa section Sfuse = πD2/4 par sa longueur ED.

Le volume de la fusée Vfusée  peut donc s’écrire :

Vfusée  ≈ π ED3/4

On peut tirer de cette dernière valeur une expression intéressante de D en fonction du volume :

À cette aune, la section de la fusée peut alors s’écrire :

Sfuse ≈ π D²/ 4 = (π/4)(4Vfusée /πE)2/3

…ce qui équivaut à :

Sfuse ≈   (Vfusée /E)2/3

Utile ci dessous ? :

…ou, si l’on veut, en valeur numérique, à :

Sfuse ≈ 0,9226. (Vfusée /E)2/3

Reprenons à présent le bilan des SCx que nous avons établi, à savoir :

(SCx) ≈ (CxP . + 4Cf E)SFuse

…pour y expliciter la valeur de Sfuse :

(SCx) ≈ (CxP  + 4Cf E) (Vfusée /E)2/3

Ce bilan devient alors :

(SCx) ≈ (Vfusée )2/3 (CxP E–-2/3 + 4Cf  E1/3 )

Analyse de cette formulation du bilan des Traînées :

À notre surprise, l’équation donnant le SCx peut être scindée en deux facteurs distincts : Le premier est :

(Vfusée ) 2/3

Cette terme est bien l’expression classique de l’aire caractéristique d’un volume, à un coefficient près. C’est lui qui donne la dimension d’une surface au membre de droite de la quasi-égalité. Mémorisons pourtant que pour une étude d’ingénierie consacrée à une fusée d’un volume donnée ce terme est une donnée invariable.

Le deuxième facteur est un polynôme en E :

CxP E–-2/3 + 4Cf  E1/3.

Remarquons que si ce terme doit admettre un minimum, la valeur de E produisant ce minimum sera indépendante du volume de la fusée.

Quel est alors la forme de la courbe représentant ce polynôme en E ?

Notre tableur peut répondre facilement à cette question. Voici cette courbe pour les deux valeurs déjà citées de CxP et Cf , à savoir : CxP   =  0,4 et Cf  = 0,003 :

On peut constater alors que pour les grands élancements E le SCx est plus faible : les grands élancements sont donc favorables à la pénétration dans l’air… De plus, dans la portion la plus usitée de la courbe (les élancements de 5 à 20), la pente de la courbe est assez forte : une augmentation de l’élancement produira donc une baisse de SCx assez profitable : ainsi, quand on passe d’un élancement de 5   à 9, le SCx se voit diminué d’un quart… Pour diviser le SCx par deux , cependant, il faut faire passer cet élancement de 5 à 30…

Mais ces dernières constatations sont basées sur le choix d’un Cf de 0,003. Ce Coefficient de Friction est celui d’une surface relativement lisse. Or il est assez courant que la surface des fusées (surtout celle des fusées grandeur nature) soit riche en aspérités diverses (rivets, tête de boulons, appareils divers, tuyauteries extérieures, etc.). Ces aspérités créent une multitude de Cx de Pression que les aérodynamiciens intègrent dans le Coefficient de Friction général.

Le Cf  à utiliser ne sera plus alors de 0,003  mais assez facilement du double.

Que devient alors notre courbe d’évolution du SCx en fonction de l’élancement E ? Notre tableur nous le dit :

Rappelons que pour ces calculs sont basés sur une valeur du Cx de Culot constante et égale à 0,4…

On voit que les élancements importants sont toujours profitables. Cependant, pour de forts Coefficients de Friction (nombreuses aspérités et protubérances), le SCx connaît un minimum à des élancements assez usuels (la courbe rouge signale ces minimums des SCx).

Voici la courbe des élancements qui confèrent un SCx minimum à la fusée pour chaque valeur du coefficient de friction (et toujours pour la simplification consistant à prendre le Cx de Culot comme constant et égal à 0,4) :

On note que pour des Cf de Friction assez fort (disons celui d’un train de passagers traditionnel : 0,009), une fusée d’élancement classique 20 se trouve au minimum de SCx.

Ceci dit, la famille de courbes du graphe précédent montre que même à ces forts Cx de friction, la courbe des SCx est assez plate et donc que le choix de l’élancement ne nécessite pas beaucoup de précision…

Il nous reste à préciser que l’augmentation de l’élancement du fuselage pour raisons aérodynamiques ne peut être envisagé par les ingénieurs que s’il ne grève pas le devis de masse de la fusée : les performances d’un lanceur sont en effet étroitement liées à son Rapport de Masses, quotient de la Masse totale de la fusée à son décollage sur sa Masse à Sec… Or cette Masse à Sec est en grande partie la masse des matériaux constituant les réservoirs de la fusée. La question est donc : Est-il possible d’augmenter l’élancement d’un réservoir d’un volume donné (surtout un réservoir sous pression) sans l’alourdir exagérément ?

La réponse est positive, du moins pour les réservoirs sous pression  .

Si l’on ne s’intéresse qu’à la tenue de ces réservoirs à la pression, il est facile de démontrer :

–en premier lieu que leur épaisseur doit être proportionnelle à leur diamètre (voir le travail de Fred Cerutti à ce sujet  Lien   ).

–et en second lieu que leur masse ne dépend en conséquence que de leur volume intérieur : un réservoir sous pression de forme élancée ne pèsera donc pas plus lourd qu’un réservoir de silhouette plus ‘‘ramassée’’.

Ceci explique d’ailleurs pourquoi on trouve dans la vie courante autant de courtes bonbonnes de gaz (type bouteille de butane pour gazinières) que de longues (type bouteille d’oxygène, acétylène ou autre gaz pour l’industrie).

Il reste cependant à vérifier que les flancs d’une haute fusée sauront résister au flambage que crée l’énorme accélération des moteurs, flambage combiné à la flexion qui naît des brusques variations de trajectoire dues aux divers cisaillements de vents…

Détermination de l’élancement optimum d’une fusée ogivo-cylindrique par le calcul complet de Barrowman

Calculée plus précisément à partir d’un Coefficient de Friction non totalement rugueux donné par InterAction et surtout à partir du Cx de culot  indiqué par Barrowman, la courbe du minimum de SCx s’avère finalement reliée au volume global de la fusée : En effet la dimension linéaire générale de la fusée induit une valeur de son Reynolds (par sa hauteur totale) et donc du Cf.

Présentons les variation du SCx d’une fusée offrant un volume de 10 m3 dans sa partie cylindrique et naviguant à 200 m/s . :

attention ajout de 10 m3 dans Word !!

10 m3

La courbe rouge représente ce SCx selon l’élancement total de la fusée et la bleue selon l’élancement de sa seule partie cylindrique.

Le Cf , supposé naissant d’une Couche Limite Turbulente (Cf non totalement rugueux), n’apparaît pas explicitement dans ces courbes, mais il est bien calculé d’après les dimensions et de la vitesse de la fusée.

Bien que ces courbes soient assez plates à leur minimum, on vérifie qu’on peut espérer de meilleures performances de fusées de grands allongements.

Présentons également le même SCx d’une petite fusée d’un millième de m3 de volume (soit un litre) dans sa partie cylindrique, pour les vitesses de 50 m/s (jeu de deux courbes, bleue et rouge, en haut) et pour 200 m/s (courbe en pointillés plus basse) :

attention ajout de un litre dans Word !!

un litre

Le Cf  pris en compte ici est toujours du type turbulent et non totalement rugueux.

Ces courbes sont assez plates à leur minimum et ce même minimum se déplace peu avec la vitesse. Mais les élancements de 20 à 40  apparaissent comme nettement bénéfiques…

COMPARAISON DE QUELQUES CALCULATEURs DE CX

Armé de toutes les connaissances énoncées ci-dessus, il faut peu de temps pour bâtir un tableau Excel prédisant le Cx d’une fusée.

Soumettons alors à ce tableau le cas de notre fusée à eau type de 0,5 L :

Cône de nez : gothique, L =180 mm

Ø cône et fuselage : 63 mm

Rugosité absolue : 12 microns soit un fini aérodynamique satisfaisant (voir les tableaux de rugosité plus haut)

J’effectue toutes ces comparaisons avec la rugosité de 12 microns présente sur RocDrag (12,7) et Aerolab

Longueur totale : 395 mm

Empennage de 4 ailerons de corde moyenne et d’envergure unitaire 63 mm

Diamètre de Tuyère = 21,7

… fusée dont voici la silhouette :

Excel lui attribue, sur la plage de vitesse saisie de 0 à 50 m/s, les Cx suivant   :

On remarque que la vitesse de transition vers un Cf totalement rugueux sur le fuselage n’est jamais atteint (la courbe bleue n’interrompt pas sa descente, du fait d’un fini aérodynamique satisfaisant).

Le Cx complet vaut 0,25 . Le Cx de friction du fuselage (ogive gothique + partie cylindrique) est dessiné en bleu dense à 0,065.

Noter que le Cx complet de l’empennage dépasse celui de Friction du fuselage

Par son logiciel AeroLab, Hans Olaf Toft prédit à la même fusée type les Cx suivant :

La vitesse du son étant de 340 m/s, les 50 m/s de notre graphe Excel se lisent ici au Mach 0,15…

À cette abscisse, on peut mesurer le Cx complet (Cd Rocket (Unpowered)) à 0,27 et le Cx de friction du fuselage (Body Skin Friction) à ~ 0,065 . Des résultats assez proches des nôtres, donc…

La quasi-constance des courbes dans la partie droite correspond sans doute chez AeroLab à la friction complètement rugueuse sur le fuselage (régie par un Cf constant), même si la légère pente de la courbe de friction sur le fuselage (en noir) correspond, à notre sens, au fait que, le Re continuant de croître, le Cf de Couche Limite laminaire sur l’ogive continue de décroître…

Pour information, nous avons nous-mêmes calculé la friction de l’ogive en couche limite laminaire.

Par contre le Cx de friction de l’empennage est estimé à ~0,065, ce qui est plus faible que la valeur donnée par notre tableau (presque 0,10).

cette dissension disparaît pour une rugosité plus quelconque !!!…

Le logiciel Rocdrag (tournant sous DOS) pronostique, quant à lui, à la vitesse de 50 m/s :

Cx complet : 0,25, dont friction fuselage 0,10 , Cx base : 0,09 et Cx de friction des ailerons : 0,055…

L’autre vieux logiciel , Roccad, tournant également sous DOS, doit être nourri par des cotes en feet et inches). Hélas, nous ne savons pas comment combiner ces deux mesures (c-à-d exprimer une longueur en un écriture mélangeant symboliquement pieds et pouce).

Faisons une nouvelle comparaison avec une fusée à feu type de diamètre 40 mm et d’élancements (ogive et partie cylindrique) de 3 et 15 (rugosité 12 microns). cette fusée présente la silhouette ci-dessous :

Notre tableau Excel expose l’évolution des différents Cx comme suit :

À 200 m/s, son Cx complet est donc de 0,37 ; le Cx de friction du fuselage de 0,24,  le Cx de culot de 0,06 et celui dû à la Traînée de Friction de l’empennage de 0,11.

Pour la même fusée à feu type, Aerolab prédit :

à savoir : Cx complet 0,375  , Cx de friction du fuselage : 0,185, Cx de culot 0,07 et même chose pour l’empennage. Le Cx de friction est donc ressenti comme plus faible par ce logiciel…

Rocdrag donne : pour la vitesse de 50 m/s cependant :

Cx complet 0,39  , Cx de friction du fuselage : 0,266, Cx de culot 0,056 et pour l’empennage 0,064. Cx complet et de Friction un peu plus forts que les nôtres (0,37 et 0,24), donc.

Interférence 0,005

Ce désaccord sur le Cx de Friction nous trouble… Nous avons alors l’idée de créer le modèle d’une fusée sans empennage dont le quotient surface mouillée/surface de référence vaudra 100   . Pour cette raison, nous appelons ce modèle ‘‘Fuselage 100 Cf’’.

Si l’on suit les prescriptions d’Hoerner sur la correction de tridimensionnalité du Cf, cette fusée devra arborer une ogive conique d’élancement 3 et une partie cylindrique d’élancement 22,700 (ici conjuguées avec un diamètre de 40 mm) :

Si, par contre, l’on suit les prescriptions de Barrowman pour la même correction de tridimensionnalité, cette fusée devra présenter un élancement cylindrique de 22,514 pour un même élancement d’ogive de 3.

Observons au passage que si le diamètre de ce modèle (ici 40 mm) lui donne son échelle (puisque les élancements sont préalablement définis), un regard sur le graphe général des Cf  nous assure qu’une éventuelle multiplication de ce diamètre par 10 (qui maximisera le Re d’autant) ne déclenchera pas plus tôt (en vitesse) le passage au Cf totalement rugueux puisque la rugosité relative Rr des courbes fuchsias est divisée, quant à elle, par 10…

Quoiqu’il en soit, dès lors que le Re de Cf totalement rugueux sera atteint par un tel engin, son Cx de friction (référencé à la section de l’ogive) vaudra cent fois ce Cf totalement rugueux.

Nous optons toujours pour une rugosité de 12 microns.

Cette rugosité conduit par principe à un Cf totalement rugueux de 0,0033 pour la longueur de fusée déterminée par le diamètre 40 mm.

Notre tableau Excel donne effectivement cent fois ce Cf comme Cx de friction pour notre engin : 0,33.

Mais le logiciel Aerolab donne 0,26 pour cette friction sur le fuselage (courbe en noir ci-dessous, dans sa partie droite), ce qui est trop peu ! :

Nous notons sur ce graphe la présence d’un Cx partiel nommé ‘‘Body Pressure Drag’’. Nous ne savons ce qu’il représente :

il ne peut englober le Cx de Pression de l’ogive puisque celui-ci (qui, du reste, est négligeable) apparaît toujours sous la dénomination ‘‘Nose Pressure Drag’’.

il ne peut s’agir d’un éventuel Cx de Pression du fuselage (dans sa partie cylindrique) puisqu’un tel Cx n’existe pas…

Tentons une deuxième expérience avec un nouveau modèle, quelque peu râblé, présentant une surface mouillée de 20 fois sa surface d’ogive de référence. Appelons –le pour cette raison le ‘‘Fuselage 20 Cf’’ :

Cet engin possédera donc un Cx de friction valant vingt fois son Cf totalement rugueux de 0,0046 soit 0,092, pour la même rugosité de 12 microns (le Cf totalement rugueux est différent du fait que la fusée est plus courte que la précédente, ce qui modifie son Re).

Notre tableau honore bien ce principe du Cxf = 20 Cf : le Cx de friction du fuselage est bien de 0,092 Mais, à notre grand dépit, Aerolab en décide autrement ; sa courbe noire, quasi-horizontale, est calée sur 0,05 :

Nous voyons apparaître à nouveau l’énigmatique Body Pressure Drag qui acquière ici une valeur qui, quoique faible, devient significative (0,02). Cette valeur ressemble d’ailleurs beaucoup à celle que nous attribuons à l’ogive au titre de sa Traînée de Pression…

En revanche, et pour toutes les comparaisons effectuées jusque là, nous avons la grande satisfaction de constater qu’Hans Olaf Toft utilise bien la formule d’Hoerner pour déterminer le Cx de culot dans son logiciel Aerolab, à savoir :

Cxq  =

Ce plein accord vaut également pour les logiciel Rocdrag et Roccad.

Par exemple, pour les deux engins précédents les valeurs 0,26 et 0,05 de la Body Skin Friction d’Aerolab déterminent bien deux Cxq de 0,056 et 0,13 …

Tout ne va donc pas toujours au plus mal !

Les prescriptions d’Hoerner sur le Cx de culot semblent donc universellement admises…

Tentons une dernière comparaison avec un modèle très proche de la flèche, toujours sans empennage, dont le Cx vaudrait 1000 fois le Cf totalement rugueux (qui pour cette longueur et la rugosité choisie de 12 μ vaut 2,1 millième)  :

Sans surprise, notre tableau nous donne toujours ce résultats, à savoir un Cx (énorme) de 2,1.

Aerolab, quant à lui, pronostique :

…soit un ‘‘Body Skin Friction’’ tournant autour de 2. Ce modèle extrême de fusées, rapproche donc quelque peu nos points de vue…

Mais nous observons que le ‘‘Body Pressure Drag’’ devient, en proportion des autres, assez important, ce qui est surprenant.

Si l’on ne considère pourtant que le pronostic de Cx de Friction d’Aerolab, on doit remarquer qu’il est toujours plus faible que le nôtre. Il nous vient donc l’idée qu’Hans Olaf Toft opte systématiquement pour un calcul en laminaire d’une partie du fuselage cylindrique.

Lorsque l’on teste Aerolab en couvrant tout l’éventail des rugosités absolues possible pour le modèle Fuselage 100 Cf précédemment défini, on observe bien que la Traînée de friction sur ce fuselage marque des quasi-paliers au-delà de certaines vitesses, ces paliers se situant à différentes hauteur et commençant à différentes vitesses (courbes noires ci-dessous) :

La courbe rouge, somme des autres, dessine évidemment les mêmes paliers…

On doit également observer que les variations de rugosité n’ont pas d’influence sur la partie de la courbe située à gauche des quasi-paliers ‘‘complètement rugueux’’.

L’organisation générale des quasi-paliers est bien comparable à celle que l’on observe sur les courbes générale du Cf (courbes fuchsia).

Malheureusement ces quasi-paliers ne nous semblent pas placés à la même hauteur et ne naissent pas aux même nombres de Reynolds…

À quoi peut être dû ce désaccord ?, nous ne pouvons le dire…

Voici, à titre d’aide à la réflexion, un relevé des Cf correspondant à ces quasi-paliers de friction complètement rugueuse chez AeroLab.

On les a reportés sur le graphe ci-dessous selon la rugosité relative des modèles en prenant respectivement le centième et le vingtième des Cx relevés sur Aerolab pour les modèles Fuselage 100 Cf  (courbe fuchsia du haut) et Fuselage 20 Cf (courbe fuchsia du bas) :

Les courbes bleues représentent les Cx de Friction complètement rugueuse des Fuselage 100 Cf (en haut) et Fuselage 20 Cf (en bas) calculés selon la formule classique :

Cf = 0,032 () 0,2

Rappelons que ces Cf complètement rugueux sont indépendant de la vitesse.

Le désaccord entre les courbes bleues et fuchsia est donc profond…

Pour le Fuselage 100 Cf , il se chiffre, sur une bonne partie de la plage des rugosités, à un peu plus de 3 millièmes sur le Cf ; ceci comme s’il était calculé en couche limite laminaire, ce qui serait surprenant pour une friction totalement rugueuse (voir la courbe générale des Cf).

Toujours sur la courbe supérieure fuchsia de ce même Fuselage 100 Cf selon AeroLab, nous observons, au passage de la rugosité 131 à 163 μ , un très curieux saut de Cx dont nous reparlerons plus bas…

Quant aux courbes du Cf  du Fuselage 20 Cf , il est plus difficile d’en tirer des conclusions, ou même des indices, car le problème est plus complexe dans la mesure où son ogive (qui entraîne une couche limite laminaire) représente une grande part de sa surface mouillée.

Le bug d’AeroLab ?

De toutes façons, il y a bien une curiosité avec Aerolab : Reprenons notre modèle de fuselage sans ailerons dont le Cx de friction vaut 100 fois son Cf.

Le prestigieux logiciel annonce un brusque saut du Cx pour une très faible diminution de la rugosité absolue (de 163 à 131 μ ) ! :

Voici en effet le Cx de la fusée pour 161 μ de rugosité absolue (cette rugosité lui donne un bon fini aérodynamique) :

Le Cx total de l’engin, à Mach 0,3 (soit ~100 m/s) avoisine les 0,28.

Lustrons encore quelque peu ce fuselage pour en amener la rugosité relative de 163 à 131 μ… Voici ce que devient son Cx :

Le Cx total avoisine à présent les 0,39 ! C’est vraiment très cher payer nos quatre coups de chiffon !…

Il se pourrait qu’AeroLab s’autorise d’un changement de régime d’une certaine couche limite (sur l’ogive ?) pour décréter ce saut du Cx de friction (voir la remontée de la courbe noire après Mach 0,02).

Bien sûr, de tels phénomènes de saut de Cx existent bien dans la nature, en particulier dans le cas bien connu de la sphère, corps dont le Cx passe assez brusquement de 0,1 à 0,5 lorsque sa vitesse diminue (ce qui donne aux rois de du ballon rond la possibilité de tromper leurs adversaires par des trajectoires cassées de la balle).

Ce passage brusque de la sphère d’un Cx à un autre est dû aux faits que :

 la couche limite de la face avant de la sphère passe du régime laminaire au régime turbulent avant le point de décollement des filets d’air (décollement qui crée un culot tourbillonnaire)

et qu’une couche limite en régime turbulent adhère mieux à la surface du mobile (ce qui prévient des décollement desdits filets d’air et diminue la surface pratique du culot tourbillonnaire).

Mais nous ne pensons pas qu’un tel phénomène se produise sur nos engins : il est exact qu’un excellent fini aérodynamique peut retarder la transition de la couche limite de l’état laminaire à l’état turbulent sur l’ogive, mais cette couche limite réalise forcément, à notre sens, sa transition au raccordement de l’ogive sur la partie cylindrique du fuselage.

D’autre part, par définition, le fuselage ne comprend pas le culot de la fusée (le Cx de celui-ci est compté à part et constitue le Cx de Culot). Le régime de la couche limite ne peut pas produire d’effet sur un culot qui n’est pas pris en ligne de compte dans le Cx de friction du fuselage…

Il n’y a donc pas, à notre sens, de possibilité d’observer aux vitesses conséquentes qui nous intéressent    , une modification générale de l’écoulement sur le fuselage selon l’état de la couche limite sur l’ogive.

Le seul effet que peut avoir un polissage supplémentaire du fuselage est de retarder quelque peu le passage de la couche limite de l’ogive de l’état laminaire à l’état turbulent (ce retard produisant occasionnant plutôt un gain en Cx de Friction).

Bernard de GO MARS !

15/10/07

Merci à Christian Camilleti

pour sa fourniture de précieux documents.

Merci à Starcheuch

pour son travail de soutier.

Merci aux membres d’Interaction

pour leur magnifique travail.

Merci à M. Jean Délery

pour la mise à disposition des images de ses cours.

NOTE  SUR  LA  DÉTERMINATION  DU

"TEMPS  BALISTIQUE  DE  CULMINATION"

Appelons Temps Balistique de Culmination le temps qu’il faut à la fusée pour atteindre son apogée depuis l’instant la fin de sa propulsion.

Dans le cas où le Cx de la fusée peut être considéré comme constant   , on sait intégrer analytiquement son mouvement à partir de l’équation différentielle qui le gouverne.

Le Vol de la Fusée donne le Temps Balistique de Culmination ainsi intégré. C’est :

TBalCulm =  Arctan[ VFinProp]

équation où :

VfinProp est la vitesse acquise en fin de propulsion

g l’accélération de la pesanteur

et b est le fameux Coefficient Balistique dont la valeur est ½ρSCx /M , valeur où l’on reconnaît :

ρ la masse volumique de l’air traversé,

S la section de référence de la fusée (la section de l’ogive souvent) ayant présidé au calcul du Cx,

Cx ce coefficient de freinage atmosphérique, considéré comme constant,

et M la masse de la fusée à sec de carburant, encore nommée masse balistique.

Rappelons que notre texte La fusée en vol balistique donne à ce Coefficient Balistique b une traduction beaucoup plus parlante.

La lecture de cette formule ci-dessus peut apparaître comme rébarbative. Qu’on nous permette alors de frapper l’intuition des lecteurs en leur faisant observer que :

  est un temps (puisque la fonction ArcTangente ne saurait posséder de dimension et que le résultat recherché, TBalCulm , est lui aussi un temps) ;

Et que :

  est l’inverse d’une vitesse (puisque la fonction ArcTangente ne peut manipuler que des angles en radians, c-à-d  des nombres sans dimension).

Ces deux constatations nous mettent immanquablement sur la voie d’une autre rédaction de la formule. Un petit travail sur ces différents termes nous conduit en effet à une rédaction beaucoup plus intuitive de la formule du Temps Balistique de Culmination. Celui-ci s’écrit tout simplement :

TBalCulm = TBal Arctan[]

équation où :

TBal est un certain temps, caractéristique de la balistique de la fusée sur notre planète (nous ne pouvons faire autrement que de le nommer Temps Balistique). Il vaut  ou encore :  )  ou encore VLim / g

et VLim est la bien connue Vitesse Limite de la fusée, nommée encore Vitesse de Chute Stabilisée. Elle vaut :  soit, bien sûr : gTBal .

Une autre rédaction du Temps Balistique de Culmination découle des lignes précédentes :

TBalCulm = TBal Arctan[]

Reconnaissons que les deux équations encadrées ci-dessus sont quand-même beaucoup moins rébarbatives que celle dont elles sont issues…

Il est également possible d’en produire une nouvelle, aussi simple, à partir d’une caractéristique de la fusée que nous avons été conduit à nommer, dans La fusée en vol balistique , sa Distance Balistique Db   :

TBalCulm =  Arctan[VFinProp]

Notre texte Chute Aérienne  revient également dans sa deuxième partie sur les lois mathématiques régissant la montée balistique d’un projectile aérien et dégage même un surprenant Temps Maximum de Montée (physiquement indépassable) pour tout projectile…

NOTE  SUR  LA  SURFACE  DE RÉFÉRENCE DE  LA  TRAÎNÉE  DE  FRICTION

Le cours d’InterAction explique très bien que la surface à prendre en compte pour le calcul de la friction (et donc comme multiplicateur du Coefficient de Friction Cf) n’est pas tout à fait la surface mouillée de nos engins. C’est plutôt leur Surface Mouillée Déroulée Projetée ! Il n’y a que 1 ou 2 % de différence entre ces deux surfaces, mais notre appétence de rigueur scientifique nous conduit à expliquer ici ce qu’est cette Surface Mouillée Déroulée Projetée…

Pour ce faire, il est plus facile de passer par le dessin : On a ainsi représenté ci-dessous en blanc la surface mouillée déroulée d’une fusée ogivo-cylindrique. On remarque en particulier les douze demi-fuseaux qui proviennent du déroulement (on dit aussi développement) de l’ogive (on s’est contenté ici de développer l’ogive en douze demi-fuseaux) :

La projection de cette surface mouillée déroulée blanche est alors effectuée facilement. Elle est ici représentée en gris.

Il est manifeste que cette projection de la surface blanche minimise l’importance des parties qui sont obliques par rapport à l’axe de révolution du mobile. Cette minimisation correspond à la réalité puisque, comme on le voit ci-dessous, les forces de friction sur ces parties obliques ne sont prises en compte que pour leurs projections axiales (leurs composantes radiales s’annulant deux à deux) :

Fr radiale

Fr axiale

Fr axiale

Fr radiale

Fr

Point de Transition

La contribution de chaque surface élémentaire au bilan de la Traînée de Friction se fait donc non selon son aire proprement dite mais selon la projection de son aire.

Il est en conséquence naturel de se référer à cette Surface Mouillée Déroulée Projetée pour le calcul de la Traînée de Friction…

Donnons ici quelques exemples de Surface Mouillée Déroulée Projetée (nommons-la de SMDP) pour différents corps de longueur L et de diamètre D (surface cylindrique, cône, ogive gothique tangente, ogive parabolique non tangente) :

L

Surfaces Mouillées Développées Projetées :

π DL(π/2)DL  2,11 DL2,09 DL

soit :3,14 DL1,57 DL  2,11 DL2,09 DL

##### Il en résulte que la SMDP d’un corps de révolution usuel, càd de forme comprise entre le cône et le cylindre, se situe entre π/2 et π fois le produit de sa longueur par son diamètre.

Cela peut être vérifié lorsqu’on calcule à l’aide d’un tableur la SMDP du fuselage complet d’une fusée tintinoïde à petit culot telle que celle-ci (qui arbore un rapport diamètre culot / diamètre fuselage de 1/3) :

attention, ajout d’un petit rectangle dans Word !

La SMDP de ce fuselage vaut 2,26 DLTot  (LTot étant sa longueur totale) :

Pour un rapport diamètre culot / diamètre fuselage de 1/4, cette SMDP sera de 2,23 DLTot, alors qu’une absence totale de culot (absence de tuyère également) entraînera évidemment la valeur 2,11 DLTot qui est également celle de l’ogive gothique.

NOTE  SUR  LE  CALCUL  SÉPARATIF  DE  LA  FRICTION  EN  COUCHE  LIMITE  LAMINAIRE  PUIS  TURBULENTE

Il est possible de justifier mathématiquement l’équation donnant le Coefficient de Friction de Transition (c-à-d  le Cf sur une plaque plane baignant dans une couche limite laminaire puis turbulente à mesure que l’on va vers l’aval). Cette équation, due à Schlichting est du type :

CfTrans  =  -

k prenant par exemple la valeur 1440  pour une transition à ReTrans = 0,5 106 :

et 8700 pour une transition à ReTrans = 3 106

Nous avons eu en effet l’idée de calculer la friction sur une plaque dont on augmenterait la longueur dans sa partie aval par multiplication par un coefficient m > 1, cette augmentation de longueur étant réalisée en partant juste du point de transition (c-à-d du point au-delà duquel la Couche Limite Laminaire devient Turbulente). Bien sûr la vitesse d’écoulement est constante pour toutes les longueurs de plaque :

L

mL

Point de Transition

Couche Limite Laminaire

Couche Limite Turbulente

(mL – L)

La friction sur la plaque totale (de longueur L et de surface mS ) , calculée séparativement, est :

sur la partie amont de longueur L et de surface S (restant entièrement en Couche Limite Laminaire) :

S CfLamTrans

sur la partie arrière de longueur mL – L et de surface mS – S (entièrement en Couche Limite Turbulente) :

(mS – S)CfTurb

Le bilan de ces frictions donne la friction totale sur la surface mS , cette plaque étant soumise à un coefficient de friction que nous nommerons Cfbil (pour Cf de bilan). On a donc :

mS Cfbil = S CfLamTrans + (mS – S)CfTurb

En simplifiant ce qu’il est possible, on obtient :

Cfbil =  + CfTurb

Voici les marques rondes présentant ce Cfbil , calculé en partant de l’équations du Cf en Couche Limite Turbulente selon Schlichting (marque rondes blanches), et également en partant de l’équation de Hama (cité par Barrowman, marques rondes bleu dense) :

Ce graphe présente pour comparaison les courbes classiques de Cf en Couche Limite Turbulente ainsi que leur Transition selon Schlichting (courbes en trait pleins blancs) et selon Hama (courbes en traits pleins bleu dense).

Les courbes de Transition blanche et bleue sont un peu écartées l’une de l’autre. Mais les courbes présentant nos bilans en calcul séparatif n’en sont pas si distantes…

Pour un Re de Transition de 3 106 , le même calcul de Cf exécuté séparativement selon la formule de la Couche Limite Turbulente de Schlichting donne les marques rondes blanches de droite, à comparer à la courbe de Transition blanche du même Schlichting :

Ces résultats justifient honorablement le calcul séparatif.

Note sur la prise en compte du Cx de Pression du bord d’attaque des ailerons :

1 : Aileron sans flèche :

Prenant acte du fait que le bord d’attaque des ailerons d’empennage est souvent de forme demi-cylindrique, Barrowman propose dans son texte, pour le Cx propre de Pression d’un aileron :

CxAttEmp = (1 – M²) –   0,417 – 1

…cette formulation ayant son agrément jusqu’à Mach 0,9, limite qui nous convient tout à fait…

Ce Cx dessine alors la courbe bleue suivante, qui témoigne fort bien de l’augmentation très forte du Cx aux approches de la vitesse du son… :

Notre relevé sur la courbe de Cx qu’il produit page 51 de son texte donne plutôt, pour les petits Mach, la courbe rouge qui rejoint l’axe des vitesses autour de M. 0,5….

Mais Barrowman cherchait une régression valable pour les vitesses allant jusqu’à Mach 0,9 ; nous comprenons qu’il se soit désintéressé des Cx liés aux petites vitesses et qu’il les ait considérés comme nuls (ils sont d’ailleurs réellement non signifiants durant le vol d’une fusée transsonique).

En l’absence d’autres informations, nous conseillerons pourtant la valeur de 0,06 pour ce Cx propre de Pression…

2 : Aileron avec flèche :

Le même Barrowman propose également pour ce Cx de Pression du bord d’attaque, une correction prenant en compte l’angle de flèche des ailerons (toujours supposé de forme demi-cylindrique).

Résumons la démarche classique qui conduit à la formulation de cette correction :

Soit un cylindre (et non plus un demi cylindre) de diamètre d et de longueur L très grande, placé à un angle f dans un écoulement de vitesse V. Les aérodynamiciens décomposent traditionnellement la vitesse V de l’écoulement en sa composante normale au cylindre (VN )et en son autre composante (VT ), tangentielle :

f

L

V

VN

VT

d

Tcyl

Si la composante VT est censée donner une Traînée de Friction négligeable  , la composante VN produit un Cx (ramené à la section frontale Ld) de valeur classique Cxp(0) (l’indice zéro faisant référence à l’incidence nulle) : Ce Cxp(0) vaut 1,02 en Couche Limite Laminaire et 0,35 en Couche Limite Turbulente valeurs d’InterAction, Polytechnique de Montréal donne 1,2 et 0,3). Mais notons bien que ce Cxp classique, né d’une vitesse VN normale au cylindre quantifie une force de Traînée Tcyl  également normale au cylindre.

La Traînée du cylindre (mesurée normalement à son axe) est ainsi :

Tcyl = ½ ρ (Ld)Cxp(0) VN²

avec pour Cxp(0) la valeur 1,02 en Couche Limite Laminaire ou 0,35 en Couche Limite Turbulente pour un cylindre de très grande longueur…

Comme VN2 = V2 cos2(f ) , il nous est possible de réécrire la Traînée Tcyl  sous la forme :

Tcyl = ½ ρ (Ld)Cxp(0) V2 cos2(f )

…Cxp(0) étant toujours le Cx classique d’un cylindre de très grande longueur exposé perpendiculairement à l’écoulement.

Mais Tcyl  n’est pas une Traînée parallèle à l’axe de la fusée. Pour obtenir cette composante parallèle à l’axe de la fusée de Tcyl  (nommons-la TBA), il faut la multiplier par cos(f) ; ce qui donne :

TBA = ½ρV2 (Ld)Cxp(0) cos3(f )

La contribution du cylindre incliné au Cx de la fusée (Cx référencé à la surface de l’ogive Sog) sera donc :

CxBA =   =  Cxp(0) cos3(f )

Si l’on remarque à présent que L cos(f ) est l’envergure unitaire E des ailerons (ou du cylindre, fût-il de très grande longueur), cette envergure étant bien sûr mesurée normalement à l’axe de la fusée, on obtient, :

CxBA =  Cxp(0) cos2(f )

Nous venons de résumer la démarche utilisée par les aérodynamiciens pour déterminer sans tests en soufflerie le Cx d’un cylindre incliné dans un écoulement.

Dans la pratique, InterAction donne comme ‘‘coefficient de correction d’obliquité’’ les valeurs 0,7 pour une obliquité de 30° et  0,2 pour 60°.

Ces valeurs sont probablement les fruits de tests en soufflerie ; or pour ces deux angles, le carré du cosinus est  0,75 et 0,25. Ces chiffres valident donc raisonnablement la démarche présentée ci-dessus…

Effectuant le même jeu de projections de la vitesse et des efforts sur le seul demi cylindre avant que constitue le bord d’attaque d’un aileron, Barrowman propose alors, pour le Cx de pression d’un empennage formé de N ailerons à bord d’attaque demi-cylindrique (Cx attaché à la section de référence de la fusée) :

CxBAEmp = N  Cxp(0) cos2(f)

N étant le nombre d’ailerons de l’empennage,

E l’envergure unitaire des ailerons, mesurée normalement à l’axe de la fusée, depuis leur emplanture jusqu’à leur saumon,

ÉpAil  l’épaisseur de chaque aileron,

Cxp(0) le Cx propre d’un demi-cylindre de grande longueur perpendiculaire à l’écoulement, Cx propre que nous proposons de prendre forfaitairement à 0,06.

Sog la section de référence du Cx de la fusée (ici celle de l’ogive),

et f étant l’angle de flèche de l’aileron mesuré au bord d’attaque comme ci-dessous    .

f

Note sur le calcul de la Friction sur des ailerons à corde variable :

Le calcul de Friction ci-dessus est basé sur la simplification consistant à n’utiliser que la Corde Moyenne des ailerons.

Nul doute qu’il donne des résultats satisfaisants. Néanmoins, il n’est pas forcément de mauvaise stratégie de chercher à prendre en compte la variation de la corde des ailerons, variation qu’on peut suspecter d’entraîner une modification du Coefficient de Friction.

Lorsque nous disons ‘‘variation de corde’’, on doit comprendre que cette variation est prise comme indépendante de l’angle de flèche. De ce point de vue, les deux empennages ci-dessous déploient pour l’exemple des ailerons de corde constante (et d’ailleurs de même envergure) :

L’intégration analytique du problème est aisée, spécialement si l’on se base sur la rédaction de Schlichting  pour le Coefficient de Friction en Couche Limite Turbulente :

CfTurb   =

…ou sur celle relayée par Pierre Gutelle, à savoir :

Cf =

Adoptons cette dernière qui nous semble plus proche des formulations en logarithme d’InterAction et de Barrowman…

L’intégration des forces élémentaires sur l’ensemble des surfaces élémentaires c de  d’un aileron (avec c la corde variable) :

Corde à

l’emplanture

de

c

Corde au

saumon

e

c

…dégage un coefficient multiplicateur (à appliquer au calcul de Friction effectué sur la base d’une corde moyenne) de :

[](4/5)

β étant le quotient de la corde au saumon sur celle à l’emplanture (β est donc en général plus petit que l’unité   )…

Ce correctif dessine la courbe rouge ci-dessous pour une plage de variation du quotient des cordes extrêmes β de 0 à 2 :

Attention ajout du β et de deux segments bleus dans Word !!

β =

Si l’on ne se laisse pas abuser par le choix de l’échelle verticale, cette courbe est très plate.

La valeur nulle du quotient β correspond à la forme extrême d’aileron triangulaire, pour laquelle notre correctif se réduit à 0,967 :

Ailerons de β = 0

Ces courbes du facteur correctif admettent d’ailleurs une certaine symétrie (qui apparaîtrait plus nettement en abscisse logarithmique) puisque le correctif d’un aileron de β = 0,5 est le même que celui d’un aileron de β = 2 , ainsi que le montre la construction bleu clair. La raison en est que pour ces calculs (insensible à la flèche), la Friction calculée sur tous les ailerons ci-dessous est équivalente :

β = 0,5	β = 2	β = 2

Le dernier empennage, plus usité que celui en hache du milieu, ne s’en différencie que par la flèche de son bord d’attaque (les autres paramètres demeurant constants)…

Sur le graphique présenté ci-dessus, la courbe fuchsia illustre le correctif naissant de l’intégration du Cf donné par Schlichting. Ce correctif est moins fort que le précédent, ce qui est explicable par le fait que la courbe de ce Cf selon le Re montre une pente moins forte que les autres (voir les courbes)

Insistons bien sur le fait que cette proposition de correctif pour variabilité de corde que nous venons de faire est purement analytique. Cette étude, que nous avons effectué par acquis de conscience, gagnerait donc à être confirmée par la citation de tests pratiques.

Note sur la possible influence de la flèche sur la Friction des ailerons :

Pour ce qui est de l’influence de la flèche du bord d’attaque sur la Friction, facteur non pris en compte par les calculs précédents, on est en droit de se demander dans quelle mesure, si cette flèche est marquée, il ne se produit pas de contamination de la Couche Limite d’un élément d’envergure par celle d’éléments mitoyens. En effet la cohabitation de Couches Limite de hauteur différente peut être source d’échange de fluide dans le sens de l’envergure, ce qui pourrait aboutir à une certaine homogénéisation de la Couche Limite.

Proximité de hauteurs de Couches Limite différentes

Sens de

l’envergure

Écoulement

BIBLIOGRAPHIE :

## THE  PRACTICAL  CALCULATION  OF  THE  AERODYNAMIC  CHARACTERISTICS  OF  SLENDER  FINNED  VEHICLES ,

James S. Barrowman, March 1967  http://www.vtsrp.org.vt.edu/Reference%20AIAA%20and%20NASA%20Papers/D&C/20010047838_2001074887.pdf

## FLUID-DYNAMIC DRAG , S. F. Hoerner (ouvrage papier) :

HOERNER FLUID DYNAMICS , P.O. Box 21992 , Bakersfield, CA 93390

Disponible directement chez Mme Hoerner

Une traduction française de cet ouvrage, présenté souvent comme la bible de l’aérodynamique est disponible:

"RÉSISTANCE À L'AVANCEMENT DANS LES FLUIDES"

BASE DRAG AND THICK TRAILING EDGES, S.F.Hoerner (ou Hoerner) J.A.S., October, 1950,

L’AÉRODYNAMIQUE DES FUSÉES EXPÉRIMENTALES, CNES, M. LEBARON, ASSOCIATION NATIONALE DES CLUBS AÉROSPATIAUX, données reprises dans la revue 3.2.1.espace, 10-11, 3ème trimestre 1972

Document titré ‘‘COMMISSION AERODYNAMISME’’ , de MM. CERESUELA (ONERA), ERLICH (ONERA), et SELLIER(ENICA) sur les essais en soufflerie.

LE VOL DE LA FUSÉE, de Gil Denis, document Planète-Sciences Espace :

http://www.planete-sciences.org/cgi-bin/compteur_telechargement_publications_espace.cgi?vol_de_la_fusee.pdf

COURS DE MÉCANIQUE DES FLUIDES de l’Université de Montréal :

http://www.cours.polymtl.ca/mec2200/ch8.pdf

Cours d’Aérodynamique d’InterAction :

L'AÉRODYNAMIQUE ET L'ORIGINE DES TRAÎNÉES PARASITES, Ewald HUNSINGER - Michaël OFFERLIN - J. Jacques HUNSINGER -©1997

http://inter.action.free.fr/publications/trainees1/trainees0.htm

http://inter.action.free.fr/publications/trainees2/trainees00.html

ainsi que, d’InterAction : Laminarité et aviation légère d’Alain Bugeau :

http://inter.action.free.fr/publications/laminarite/laminarite.html

Les publications d’InterAction :

http://inter.action.free.fr/publications/publications.html

COURS D’AÉRODYNAMIQUE DE JEAN DÉLERY, Université de Versailles - St Quentin en Yvelines : Décollement en écoulement tridimensionnel stationnaire :

http://www.onera.fr/conferences/decollement3d/index.html#introduction

ARCHITECTURE DU VOILIER, Pierre Gutelle, , T1, Éditions Maritimes et d’Outre-Mer, 1979

COURS D’AÉRODYNAMIQUE de R.GOUGNOT http://www.chez.com/aerodynamique ; 2002©,

AÉRODYNAMIQUE APPLIQUÉE, Th. FAURE, 2006, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 École Normale Supérieure de Cachan :

http://www.limsi.fr/Individu/faure/TD_MS154.pdf

ROCKET DRAG ANALYSIS (auteur : walt ( ?) ) :

http://www.me.ttu.edu/UserFiles/File/oler/me4356%20fall%202006/rocket%20drag.pdf

MODEL ROCKET DRAG ANALYSIS de John S. DeMar :

http://web.syr.edu/~smdemar/rocketdrag.html

LES FUSÉES À EAU, Ayoub Bensaïd, Fabrice Bernhard,. Florent Cadoux, Samuel Deleglise,. Clément Rechatin, Pascal Retornaz,

Jean- Michel Travert :

http://www.polytechnique.fr/eleves/webperso/bernhard-2002/rapport/pscfuseeaeau.pdf

AÉRODYNAMIQUE DU TGV DU RECORD,  P.-E. Gautier, N. Paradot, SNCF Innovation et Recherche :

http://www.gdr2493.cnrs-mrs.fr/Huit_Gautier.pdf

Site SPORT & PERFORMANCE :

http://sportech.online.fr/spfr_idx.html

VERS UNE PRÉDICTION DES PERFORMANCES DES VOILIERS COMPLÈTEMENT NUMÉRIQUE, de MM. Roux, Huberson, Hauville, Boin, Guilbaud et Ba :

http://jeanphilippe.boin.free.fr/9jhyd2003.pdf

INFLUENCE DE COLLECTEURS ET DE DÉFLECTEURS SUR LA FORMATION DE CONGÈRES AUTOUR DE MAISONS DE BANLIEUE, de Marie-Claude Dubois :

http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq26197.pdf

LOGICIELS :

Aerolab, de Hans Olaf Toft :

http://users.cybercity.dk/~dko7904/DARK/download/aerolab1_3.zip

ROCCAD, de Charles D. Knight :

http://members.shaw.ca/blairnakka-1/softw.html#roccad

Rocdrag , de John S. Kallend :

ftp://sunsite.unc.edu/pub/archives/rec.models.rockets/PROGRAMS3/rocdrag.zip

La version 1bis ajoute des notes sur le calcul de la friction des ailerons à corde variable, sur les ailerons avec flèche et sur le Cx de pression des bords d’attaque d’ailerons présentant ou non une flèche.

Le Vol de la Fusée, de Gil Denis, document Planète-Sciences.

Cette facilité n’interdit pas de calculer plus précisément ledit coefficient balistique d’après les paramètres de la fusée.

Nous nous en tenons aux phénomènes subsoniques…

C’est donc l’aire d’une surface qui, soumise en tout point à la pression dynamique (sur sa seule face avant), produirait la même Traînée que le corps considéré.

c-à-d que l’on garde comme référence la section normale à l’axe de la fusée, même quand l’écoulement se produit de biais par rapport à cet axe.

La longueur de l’ogive n’est d’ailleurs plus définie puisque celle-ci se fond progressivement dans le fuselage…

Il faut songer qu’ils ne sont pas à la recherche du ‘‘corps de Traînée minimum de section donnée’’ (qui a la forme dite ‘‘en goutte d’eau’’) mais du ‘‘corps de Traînée minimum de volume donné’’ (puisqu’ils recherchent une certaine poussée archimédienne). Ce dernier ne présente pas tout à fait la même silhouette : il est plus volumineux dans sa partie arrière que le corps en ‘‘goutte d’eau’’.

Pour le comprendre il faut imaginer que, si l’on a dessiné un ballon dirigeable en forme de goutte d’eau (Traînée minimum de section donnée), la question se pose assez vite de savoir si, pour le même volume, en épaississant la partie arrière, on ne peut pas diminuer significativement la section maximum : Dans les faits, si cet épaississement augmente un peu le Cx, il ne l’augmente pas autant que la section frontale est diminuée…

On verra plus loin que les ingénieurs fuséistes recherchent de la même façon non pas le corps de section donnée de Traînée minimum (en goutte d’eau) mais le corps de volume donné de Traînée minimum, puisqu’ils ne visent qu’à emporter le volume de carburant nécessaire à la satellisation de leur charge utile…

Cela doit nous faire songer également au fait que le fuselage des avions modernes n’épouse pas la forme en goutte d’eau mais plutôt celle d’un corps ‘‘de volume donné’’ de Traînée minimum, puisque le challenge des ingénieurs est alors d’emporter un certain ‘‘volume’’ de passagers… Même chose pour les sous-marins et finalement pas mal de véhicules…

Se greffe bien sûr sur ces principes la nécessité de dessiner un corps facile à réaliser, c-à-d comportant, par exemple, un maximum de portions cylindriques (on remarque facilement ces ‘‘viroles’’ cylindriques sur avions, sous-marins et fusées)…

L’axe de Traînée peut être choisi parallèle à l’écoulement général du fluide ou, comme le font les fuséistes, confondu avec l’axe de la fusée…

Et c’est effectivement parce que le profilage offre de la surface supplémentaire à la friction qu’on doit l’arrêter : par exemple pour un corps de révolution de section donnée, on doit arrêter le profilage lorsqu’on a créé un corps ‘‘en goutte d’eau’’ d’une longueur de 3 diamètres (le Cx minimum d’un tel corps de section donnée est alors de 0,04).

C’est finalement ce que font les avionneurs en prenant comme surface de référence la surface horizontalement projetée des ailes.

Le m² est bien la dimension du SCx puisque le Cx n’a pas de dimension. Nous avons vu qu’on appelle parfois le SCx la surface équivalente.

Encore ne savons nous pas quelle est la section prise en référence…

Magazine Vol Libre, juin 2007.

En fait il est assez difficile de faire intuitivement la part des choses ; mais on peut penser que, comme la sphère, l’être humain debout présente une surface de Friction relativement faible et qu’il est donc principalement l’objet de Forces de Pression.

L’élancement est le rapport de la longueur du corps sur son diamètre. Planète-Sciences a prorogé l’habitude, installée par l’ANSTJ, de nommer Finesse ce paramètre. Pourtant le terme d’élancement est habituel chez les forestiers et les charpentiers pour qualifier le quotient L/D du fût d’un arbre ou le quotient L/H d’une poutre (on parle ainsi toujours de l’élancement d’un pont en béton armé).

La revue 3.2.1.Espace, N°12, 1972 traduit ceci comme suit : ‘‘Le Cx d’onde est inexistant pour M< 0,8 et négligeable pour le calcul du Cx dans cette gamme de vitesse’’

Le vol de la Fusée donne la valeur de 0,1 pour un élancement supérieur à 1. Nous considérons ici que cette supériorité commence à 1,5.

Puisqu’elle connaît deux régimes (nous y revenons à l’instant). Nous n’avons pas trouvé le bilan des pressions sur l’hémisphère au deuxième régime. Pourtant il semble qu’une ogive hémisphérique de diamètre 40 mm doivent atteindre le deuxième régime avant 100 m/s.

Il pourrait y avoir une erreur dans le texte du rapport sur l’élancement du cône.

C’est bien à la projection frontale de cette aire qu’il faut s’intéresser si l’on comptabilise les pressions…

Hémisphère est un mot masculin…

Il y a donc bien un effet ‘‘savonnette’’ du fluide qui pousse le corps en avant en se refermant (en le pinçant). Cet effet savonnette compense donc en petite partie la surpression autour du point d’arrêt.

C’est le grand scientifique Reynolds qui a identifié pour la première fois les facteurs rentrant en jeu dans le nombre sans dimension auquel on a donné son nom. Le fait que ce nombre soit sans dimension nous garantit qu’il est utilisé tel quel par toutes les civilisations de l’Univers, comme le nombre Pi.

Évidemment, il est préférable d’utiliser pour cette approximation du Re la valeur correspondant le mieux avec les caractéristiques moyennes de l’air local (selon l’altitude du lieu de lancement, sa température et l’hygrométrie moyenne).

Voir à ce sujet l’ensemble des cours de mécanique des fluides, par exemple celui d’Interaction, disponible sur le Web.

Nous expliquons à l’instant pourquoi nous dénommons ainsi ce Coefficient de Friction

c-à-d lorsqu’on quitte le domaine quelque peu théorique des fusées dont le fuselage et les appendices arborent un fini ‘‘miroir’’…

D’un point de vue scientifique, on doit émettre l’idée qu’il serait plus conforme à nos habitudes de prendre comme définition de la rugosité absolue la moitié de la hauteur définie à l’instant, c-à-d la différence entre la ligne moyenne et les sommets ou les creux (de la même façon que l’amplitude d’une sinusoïde est définie par la moitié de la hauteur entre ses sommets et le fond de ses creux).

Il doit s’agir du nom américanisé de S.F. Hoerner…

‘‘The mils is a unit of distance equal to 0.001 inch. One mil is exactly 25.4 microns’’

Rappelons que la NASA a perdu plusieurs vaisseaux inhabités d’exploration lointaine pour cause d’utilisation d’unités non scientifiques. Elle n’a pris la décision de les proscrire qu’au début 2007.

Et après un laborieuse conversion dans les unités scientifiques !…Nous plaindrions volontiers nos frères anglo-saxons si l’obligation où ils sont de convertir sans cesse leurs unités empiriques ne les rendait pas très fort en calcul mental…

Nous y reviendrons par la suite…

Inter-Action écrit : [ ] la transition peut être déclenchée par une recompression, même partielle, générée par la forme géométrique d'un profil.

Les mêmes auteurs précisent même : C'est aussi [cette solution qui est] retenue pour déclencher la transition immédiatement au bord d'attaque sur plaque plane, par l'utilisation d'une arête arrondie [Cette transition immédiate est alors obtenue pour une vitesse de veine de 35 m/s].

C’est donc de ces 0,025  que l’on grèvera le Cx d’une fusée si l’on ne soigne pas le poli de son ogive ou si on la hérisse d’aspérités…Pour une ogive d’élancement différent, cette correction évolue proportionnellement.

Même si seul compte, pour connaître le coefficient de friction local, la distance x au début de l’écoulement, sa deuxième dimension (la profondeur) existe…

L’évolution de la densité ρ de l’air avec l’altitude serait à étudier ici, mais on peut noter que, celle-ci décroissant avec l’altitude, le Re s’en trouve diminué, comme la Traînée (du fait de la présence de ρ dans le produit ½ ρV²).

Ce schéma n’est pas tiré de tests en soufflerie ; il n’est qu’une représentation de principe des phénomènes en jeu. Voir à ce sujet le cours d’InterAction

En fait est ici représentée, à une échelle adéquate, la courbe du carré de la vitesse le long de la fusée, de façon que l’on puisse vérifier que la somme des courbes bleue et rouge est constante (principe de Bernoulli).

Le Reynolds de Transition est souvent placé à 500 000. John S. Kallend adopte donc une attitude assez prudente en pronostiquant une Transition anticipée vers 100 000…

Bien que John Barrowman ne précise pas la surface que recouvre l’expression SmFuse , il est cependant raisonnable de penser qu’il s’agit de l’entière surface mouillée du fuselage de la fusée…

Ce qui veut dire que la part du Cx de culot dans le bilan de Traînée sera d’autant moindre, toutes choses égales par ailleurs, que la part de la Traînée de Friction du fuselage y est plus grande…

Nous voulons bien sûr dire ‘‘la force par unité de Pression dynamique »…

On appelle "recirculation" une circulation du fluide qui ne suit pas le mouvement général de l’amont vers l’aval… Dans notre cas, le fluide est animé au culot d’une vitesse de recirculation qui donnera accès, par l’équation classique de Bernoulli, à sa pression locale… C’est cette pression qui générera la Traînée de Pression sur le culot…

Ce qui veut dire que son SCx sera encore plus fort…

Dans le cas des fusées à feu à moteur "non choisi sur étagère" et dans le cas des techno-fusées à eau, accroître l’élancement de la fusée à volume constant diminue également beaucoup sa section de culot.

En conséquence, nous avons pris comme longueur de l’écoulement le quart de la circonférence sphérique.

D’après le cour d’Interaction.

Nous développons ce calcul quelques lignes plus bas…

Cette vitesse et cette dimension des corps sont donc supposées. En fait, dans la détermination du Reynolds de l’écoulement, seul le produit de ces deux paramètres intervient : Ici ce produit vaut 6 m²/s et donne cette courbe fuchsia.

Nous avons profité de ce que l’échelle des Re est logarithmique…

Nous laissons de côté, comme improbables, les cas où la Couche Limite est laminaire sur le fuselage…

Attention : Ce Cf n’évolue pas, quant à lui, linéairement par rapport à la vitesse…

À ce chiffre, il faut ajouter les Traînées de Pression et de Friction des ailerons.

Les hydrofuséistes ont, sur ce point, des progrès à apporter à leur technologie…

« two dimensional base drag ». Effectivement, la formulation de ce Cx offre de nombreuses similitudes avec celle du Cx de culot d’un fuselage.

Les mesures de Cx publiées dans ce texte sont étonnamment fortes, d’autant plus qu’elles sont référencées à la section complète de la fusée (tube + aire frontale des ailerons).

Cet exercice est spéculatif dans la mesure où le Cx de la fusée sans tube-guide est basé sur la section du fuselage ajoutée à celle des ailerons. Notons que nous n’avons pas tenu compte de la longueur du tube-guide dans ce calcul

Nous avons même dit qu’à une vitesse divisée par 10 correspondait une épaisseur de Couche Limite multipliée par 1,4 , ce qui donnerait ici 17 mm à 20 m/s…

Il parle de la couche limite de l’eau de mer autour des voiliers, mais nous avons dit que le nombre de Reynolds suffisait à caractériser un écoulement (qu’il soit d’air ou d’eau).

Une trop forte augmentation de vitesse nous ferait rentrer dans le domaine du transsonique…

C-à-d lorsque les particules de l’atmosphère ne s’amusent pas, comme c’est pourtant souvent le cas, à introduire une partie de leur propre énergie dans l’écoulement (énergie de changement d’état de la vapeur d’eau, force archimédienne, etc)…

Nous disons ‘‘points’’ puisque le Cx est un coefficient sans unité…

On voit ici que Gil Denis prend en compte également la Traînée de Friction.

Nous l’appelons, quant à nous, ‘‘Gothique’’ afin de ne pas favoriser l’usage de l’expression ‘‘ogive ogivale’’…

Ce bilan de 0,1 + 0,4 = 0,5 est à rapprocher du Cx de la demi-sphère avec fond, donné pour 0,4  par InterAction. La différence peut être mise sur le compte de la Traînée de Friction du fuselage et de la Traînée des ailerons.

Rajouté au Cx minimal de 0,4 (dû au culot) ce Cx porte donc le bilan à 1,2. Ce résultat est à rapprocher de la Traînée (pour la seule pression) d’un cylindre de longueur supérieure à 7, à tête et culot plats, qui vaut 1 (InterAction). Le surcroît de Cx de 0,2 que pronostique Gil Denis peut être imputé à la Traînée de Friction du fuselage et à la Traînée des ailerons.

Bien que ceci ne soit pas explicitement précisé dans l’ouvrage…

Élancements mesurés sur les dessins.

Cette ogive semble cependant présenter un peu plus de surface mouillée que les autres.

Hémisphère monté sur une courte partie cylindrique emmanchée sur le reste du fuselage, ce qui produit l’effet d’offrir une surface mouillée de même ordre grandeur que les autres ogives.

Ogive plate constituée seulement d’un petit cylindre emmanché sur le reste du fuselage de façon à présenter une surface mouillée du même ordre de grandeur que les autres ogives.

Il arrive d’ailleurs que le tronçonnage soit différent pour la Traînée de Pression et pour la Traînée de Friction…

On peut rapprocher ce scrupule de l’idée qui veut que le battement d’aile d’un papillon au Brésil peut être à l’origine d’un ouragan sur les côtes de l’Europe.

Même si certaines lois physiques sont de type ‘‘catastrophiste’’, c-à-d qu’elles confèrent de grandes conséquences à de petits phénomènes (par exemple la loi de transition d’une couche limite laminaire en turbulent).

En particulier le raccordement entre l’ogive et la partie cylindrique du fuselage (nous y reviendrons).

Nous prenons bien les surfaces frontales comme surfaces de référence.

La surface de référence étant la surface frontale de l’avion, ailes comprises, mais sans réservoirs supplémentaires.

… d’une part pour la Traînée de Pression, mais d’autre part pour la Traînée de Friction…

Et également pourquoi la ventilation naturelle des véhicules se fait toujours difficilement à partir de prises d’air situées dans cette zone…

Cette approximation vaut surtout pour les faibles élancements, puisque la Traînée du culot de l’hémisphère (qui est une Traînée de pression) diminue à mesure que l’on prolonge cet hémisphère vers l’aval par une portion cylindrique de plus en plus longue. Néanmoins menons cette étude d’ingénierie sur cette base.

Pour la sphère, et encore plus pour la demi-sphère, la Traînée de Friction peut être négligée.

On devrait plutôt dire "le bilan des Traînée par unité de Pression Statique" puisqu’on ne fait plus apparaître le ½ρV² .

Nous allons l’appeler ‘‘surface mouillée’’ et non ‘‘surface mouillée déroulée projetée’’ pour simplifier le texte…

Il a été pris par certains organismes l’habitude de nommer ‘‘finesse’’ cet élancement. Cette habitude est contestable d’une part parce qu’elle crée une possibilité de confusion avec la ‘‘finesse aérodynamique’’ d’un corps (quotient de la Portance par la Traînée) et d’autre part parce que le terme élancement est bien celui utilisé par les forestiers pour nommer le quotient de la hauteur d’un arbre par son diamètre ainsi que par les charpentiers et les bâtisseurs de viaducs pour nommer le quotient de la longueur (ou ‘‘portée’’) d’une poutre (ou d’un pont) par leur épaisseur…

La petite erreur qu’engendre cette simplification diminue en valeur relative à mesure que E augmente…

Les techniciens peuvent estimer assez facilement ce volume de carburant à partir de la masse du satellite, en s’aidant de ce que l’on appelle le ‘‘Rapport de Masses’’ de la fusée… Ce Rapport de Masses est bien sûr fonction de la ‘‘technicité’’ de la construction de la fusée…

Par contre cela ne vaut plus pour les microfusées, minifusées et fusées expérimentales pour lesquelles le diamètre du moteur est fixé une fois pour toutes, par un choix ‘‘sur étagères’’…

Nous nous intéressons donc au volume total de la fusée ogivo-cylindrique, somme du volume des réservoirs, du volume de ses moteurs et dispositifs annexes, sans oublier celui de la ‘‘charge utile’’…

Usité uniquement, de nos jours, par les fusées à eau (pour la raison que les hydrofuséistes ne choisissent pas la forme de leurs bouteilles…

Par exemple, l’école d’ingénieur de Lausanne (Réf ?), donne comme coefficient de friction (en référence à la surface mouillée) :

0,006 pour un train à haute vitesse,

0,009 pour un train de passagers traditionnel,

0,04 pour un train de marchandises.

Ces valeurs sont cependant proposées pour le passage des trains dans les tunnels mais elles donnent une idée de la valeur du coefficient de friction !

La simple observation d’une bulle de savon nous prouve que le meilleur rapport surface/volume se trouve dans la forme sphérique (élancement 1) : les réservoirs non pressurisés gagnent donc à être peu élancés. Ceci dit, il faut se souvenir que la pressurisation des réservoirs était justement utilisée sur la fusée lunaire Saturne V afin d’augmenter la tenue au flambage des flancs des réservoirs, sur le modèle du ballon de baudruche ou du Zodiac… D’autre part, de tels réservoirs non pressurisés de forme sphérique ne seraient pas forcément aptes à supporter les fortes accélérations que produisent les moteurs et surtout à transmettre cette accélération aux carburant qu’ils contiennent…

Sur la foi des connaissances énoncées dans le texte ci-dessus…

C’est le genre de modèles que tout concepteur de logiciel doit utiliser pour en débusquer les lièvres…

Ce phénomène d’échelle a été entrevu lors de l’évocation du Reynolds critique de passage au Cf totalement rugueux…

Nous avons systématiquement supprimé sa légende puisqu’elle nomme une valeur extrêmement faible.

Nous voulons dire dans les vitesses ayant des conséquences sur le freinage aérodynamique, c-à-d des vitesses assez proches de la vitesse maximum d’une fusée, les vitesses faibles produisant un freinage négligeable.

Nous avons vu que celui-ci est éminemment variable. Mais, si l’on ne s’intéresse qu’aux Cx qui auront de réelles répercussions sur l’altitude de culmination, on peut admettre que le Cx est assez peu variable. Voir à ce sujet notre texte Existe-t-il un Cx moyen pour nos fusées ?

Le Vol de la Fusée, de Gil Denis, document Planète-Sciences.

Le Temps Balistique est le temps qu’il faudrait à notre corps pour atteindre dans le vide une vitesse équivalente à sa Vitesse Limite de Chute dans l’air (ou de Chute Stabilisée). Pour cette raison , il vaut également VLim / g .

On appelle quelquefois ce temps le Temps Caractéristique, mais il y a des temps caractéristiques pour toutes sortes de phénomènes. Il vaut donc mieux les qualifier franchement.

Cette Distance Balistique est la distance au terme de laquelle la fusée voit sa vitesse divisée par e, base des Logarithmes népériens, lorsqu’elle est projetée dans une bulle d’air sans influence de la pesanteur…

Il faut en effet prendre le Reynolds correspondant à la longueur initiale de la plaque, l’écoulement en Couche Limite Laminaire demeurant inchangé lors de l’allongement vers l’aval de la plaque.

On prend l’augmentation de surface et le Cf turbulent correspondant à la longueur totale de la plaque.

On peut cependant le prendre comme diminuant linéairement avec la vitesse de sorte qu’il s’annule à Mach 0,5…

En tant que Cx propre, il est référencé à l’aire frontale du corps lui-même, à savoir ici le produit de l’épaisseur de l’aileron par son envergure unitaire…

Du fait de la faiblesse de la surface qui en est le siège, dans le cas de nos fusées…

On peut cependant le prendre comme diminuant linéairement avec la vitesse de sorte qu’il s’annule à Mach 0,5…

c-à-d de sorte que la mention ‘‘ailerons sans flèche’’ implique que f = 0  (il arrive en effet parfois que l’angle de flèche soit compté à partir de l’axe de la fusée)…

L’intégration de ces formulations logarithmiques peut être prise comme un exercice, la comparaison de son résultat avec le nôtre étant enrichissante…

Mais ce n’est pas une obligation, nous l’illustrerons ci-dessous.

Cette remarque ne vaut que pour les flèches de bord d’attaque marquées…